ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 18 του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και σύμφωνα με τους Κανονισμούς 4 και 7 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται χορηγεί την παρούσα γενική εξουσιοδότηση για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (3)(στ) του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

- ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  - Η παρούσα Γενική Εξουσιοδότηση αφορά τη χρήσης ραδιοφάσματος στις ζώνες των 900 MHz, 1800  MHz, 1900/2100 MHz και 2600 MHz από συστήματα κινητών επικοινωνιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης και παρέχουν υπηρεσίες MCV στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η χρήση των πιο πάνω ζωνών ραδιοσυχνοτήτων από τον ραδιοεξοπλισμό των εν λόγω συστημάτων υπόκειται στις τεχνικές παραμέτρους που καθορίζονται στον Παράρτημα της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης.

  - Ο κάτοχος του συστήματος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός πληροί τις πρόνοιες και διατάξεις του Μέρους IV του Νόμου και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2016, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτών εκδοθέντων διαταγμάτων.

  - Τα συνολικά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε οποιαδήποτε τοποθεσία, που προκύπτουν από τις εκπομπές των σταθμών και συσκευών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης και οποιουδήποτε άλλου συστήματος ραδιοεπικοινωνίας, πρέπει μην υπερβαίνουν τα καθορισμένα Εθνικά Όρια Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία.

  - Σε περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία του συστήματος παρεμβάλλεται από άλλα ραδιοεπικοινωνιακά συστήματα, ο κάτοχος του συστήματος αυτού δεν έχει δικαίωμα προστασίας από το Διευθυντή.

Νοείται ότι, όταν το σύστημα παρεμβάλλεται από άλλο ραδιοεπικοινωνιακό σύστημα, το οποίο δε λειτουργεί με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη σχετική εξουσιοδότηση του ή από σύστημα που λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, τότε ο κάτοχος του συστήματος έχει δικαίωμα προστασίας από το Διευθυντή.

  - Σε περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία των συστημάτων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης παρεμβάλλεται από άλλο σύστημα, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης, ο συντονισμός των εν λόγω επηρεαζόμενων συστημάτων θα γίνεται μεταξύ των ίδιων των κατόχων των εν λόγω συστημάτων, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση του Διευθυντή.

  - Είναι ευθύνη του κατόχου του συστήματος, όπως το σύστημα λειτουργεί χωρίς να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες πρωτεύουσες υπηρεσίες (primary services), όπως αυτές καθορίζονται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

  - Σε περίπτωση που το σύστημα το οποίο εξουσιοδοτείται με την παρούσα Γενική Εξουσιοδότηση προκαλεί παρεμβολές σε υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας, άμυνας, ή δημόσιων υπηρεσιών ασφαλείας, ο κάτοχος του συστήματος αυτού υποχρεούται να παύσει να λειτουργεί το εν λόγω σύστημα, όταν αυτό του ζητηθεί γραπτώς από το Διευθυντή.

  - Οι τεχνικές παράμετροι των συστημάτων, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης, πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Παραρτήματος της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κάτοχος του συστήματος αυτού υποχρεούται να παύσει να λειτουργεί το εν λόγω σύστημα, όταν αυτό του ζητηθεί γραπτώς από το Διευθυντή.

  - Το δια της παρούσας Γενικής Εξουσιοδότησης χορηγούμενο δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό που αναφέρεται στην παράγραφο (3)(στ) του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και είναι ανανεώσιμο έκαστο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος του συστήματος ή/και του δικτύου καταβάλλει το τέλος ανανέωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 11 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμών του 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του συστήματος δεν ενεργεί τοιουτοτρόπως, το προαναφερόμενο δικαίωμα τερματίζεται και ο κάτοχος του συστήματος υποχρεούται να παύσει να λειτουργεί το σύστημα. Εάν ο εν λόγω κάτοχος επιθυμεί να συνεχίσει τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου σχετική δήλωση εγγραφής, σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς του 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και να καταβάλει τα τέλη που καθορίζονται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004 όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

  - Ο κάτοχος του συστήματος υποχρεούται να έχει στην κατοχή του το πρωτότυπο του πιστοποιητικού εγγραφής και να το παρουσιάζει σε δεόντως εξουσιοδοτημένα από το Διευθυντή πρόσωπα.

  - Οι όροι και οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παρούσα Γενική Εξουσιοδότηση ισχύουν με την επιφύλαξη των νομικών υποχρεώσεων, όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και τη δημόσια ασφάλεια ή/και διοικητικές διατάξεις, όσον αφορά εξοπλισμό για υπηρεσίες MCV που έχουν εγκατασταθεί από κράτη μέλη, σε συμμόρφωση προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  - Για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων από σύστημα που εμπίπτει στη κατηγορία που αναφέρεται στη παράγραφο 3(στ) του περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων Υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διατάγματος του 2010, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποχρεούται να-

(α)	υποβάλει στο Διευθυντή τα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στη Δήλωση Εγγραφής για Γενική Εξουσιοδότηση του Πρώτου Παραρτήματος των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμών του 2004, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

(β)	καταβάλει στο Διευθυντή το εκάστοτε ισχύον τέλος εγγραφής κατά τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 9(1) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμών του 2004 μέχρι 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

(γ)	προσκομίσει εξουσιοδότηση από τον εγγεγραμμένο πλοιοκτήτη του πλοίου, στην περίπτωση που η κοινοποιούσα επιχείρηση δεν είναι ο εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης του πλοίου, και

(δ)	να κοινοποιήσει στο Διευθυντή το όνομα του πλοίου στο μέρος της Δήλωσης Εγγραφής της παραγράφου 2.1(α) «Όνομα Κοινοποιούσας Επιχείρησης», το όνομα του εγγεγραμμένου πλοιοκτήτη στο μέρος της Δήλωσης Εγγραφής της παραγράφου 2.1(α) «Όνομα Εκπροσώπου», τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου πλοιοκτήτη στο μέρος της Δήλωσης Εγγραφής της παραγράφου 2.1(α) «Διεύθυνση Κοινοποιούσας Επιχείρησης», το όνομα του πλοίου, το διεθνές διακριτικό σήμα (call sign), το Διεθνή Ναυτιλιακό Αριθμό (ΙΜΟ Νο), το Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΜΜSΙ) και τις θαλάσσιες περιοχές πλόων (navigation sea areas) στο μέρος της Δήλωσης Εγγραφής της παραγράφου 2.1(α) «Διεύθυνση Εγκατάστασης Ραδιοεξοπλισμού», τις ραδιοσυχνότητες και την υπηρεσία στο μέρος της Δήλωσης Εγγραφής της παραγράφου 2.1(α) «Σύντομη Περιγραφή Ραδιοεπικοινωνιακού Δικτύου ή Υπηρεσίας».

- Η παρούσα γενική εξουσιοδότηση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

- Με την έναρξη ισχύος της παρούσας γενικής εξουσιοδότησης δυνάμει της παραγράφου 3, η Γενική Εξουσιοδότηση για τη Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό για τη Λειτουργία Υπηρεσιών Κινητών Επικοινωνιών σε Πλοία (Α.Δ.Π. 516/2017) καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜA

Συστήματα που παρέχουν υπηρεσίες MCV στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Ένωσης και όροι που

πρέπει να πληρούνται από τα εν λόγω συστήματα ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές σε

χερσαία δίκτυα κινητών επικοινωνιών

- Τα συστήματα που εξουσιοδοτούνται με την παρούσα Γενική Εξουσιοδότηση, πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που αναφέρονται στο πιο κάτω Πίνακα

| Σύστημα | Επιτρεπόμενες ζώνες συχνοτήτων |
| --- | --- |
| GSM σύμφωνο με τα πρότυπα GSM, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως με τα EN 301 502 και EN 301 511, ή με ισοδύναμες προδιαγραφές. | Ζώνη των 900 MHz και ζώνη των 1800 MHz |
| UMTS σύμφωνο με τα πρότυπα UMTS, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως με τα EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 και EN 301 908-11, ή με ισοδύναμες προδιαγραφές. | Ζώνη των 1900/2100 MHz |
| LTE σύμφωνο με τα πρότυπα LTE, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως με τα EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 και EN 301 908-15, ή με ισοδύναμες προδιαγραφές. | Ζώνη των 1800 MHz και ζώνης των 2600 ΜHz |
| Non-AAS 5G NR σύμφωνο με τα πρότυπα 5G NR, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως με τα EN 301 908-24 και EN 301 908-25, ή με ισοδύναμες προδιαγραφές. | Ζώνη των 1800 MHz και ζώνης των 2600 ΜHz |

- Τεχνικές παράμετροι

- Οι όροι που πρέπει να πληρούνται από συστήματα GSM που λειτουργούν στις ζώνες των 900 MHz και των 1800 MHz και παρέχουν υπηρεσίες MCV στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές σε χερσαία δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι

(α)	το σύστημα που παρέχει υπηρεσίες MCV δεν χρησιμοποιείται εγγύτερα των δύο (2) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

(β) 	μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης χρησιμοποιείται/ούνται μόνο κεραία/ες εσωτερικού χώρου για σταθμούς βάσης πλοίων·

(γ) 	όρια που θα πρέπει να τεθούν για κινητά τερματικά όταν χρησιμοποιούνται σε πλοία και σε σταθμούς βάσης πλοίων:

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ισχύς εκπομπής / πυκνότητα ισχύος | Για κινητά τερματικά που χρησιμοποιούνται σε πλοία και ελέγχονται από τον σταθμό βάσης πλοίου στη ζώνη των 900 MHz, η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου ορίζεται σε: 5 dBm |
|  | Για κινητά τερματικά που χρησιμοποιούνται σε πλοία και ελέγχονται από τον σταθμό βάσης πλοίου στη ζώνη των 1800 MHz, η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου ορίζεται σε: 0 dBm |
|  | Για σταθμούς βάσης σε πλοία, η μέγιστη μετρούμενη πυκνότητα ισχύος σε εξωτερικούς χώρους του πλοίου, λαμβάνοντας ως τιμή αναφοράς απολαβή κεραίας μετρούμενη σε 0 dBi: -80 dBm/200 kHz |
| Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών | Χρησιμοποιούνται τεχνικές μετριασμού της παρεμβολής τουλάχιστον ισοδύναμης απόδοσης με τους ακόλουθους παράγοντες μετριασμού βάσει προτύπων GSM: - μεταξύ δύο (2) και τριών (3) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, η ευαισθησία του δέκτη και το κατώφλι αποσύνδεσης (επίπεδα ACCMIN και min RXLEV) του κινητού τερματικού που χρησιμοποιείται στο πλοίο έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση των -70 dBm/200 kHz και μεταξύ τριών (3) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση των -75 dBm/200 kHz, - η ασυνεχής εκπομπή ενεργοποιείται στην κατεύθυνση ανερχόμενης ζεύξης του συστήματος MCV, - η τιμή προώθησης χρονισμού του σταθμού βάσης του πλοίου ρυθμίζεται στο ελάχιστο. |

- Οι όροι που πρέπει να πληρούνται από συστήματα UMTS που λειτουργούν στη ζώνη των 1900/2100 MHz και παρέχουν υπηρεσίες MCV στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές σε χερσαία δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι:

(α) 	το σύστημα που παρέχει υπηρεσίες MCV δεν χρησιμοποιείται εγγύτερα από δύο (2) ναυτικά μίλια από τη γραμμή βάσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

(β) 	μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης χρησιμοποιείται/ούνται μόνο κεραία/ες εσωτερικού χώρου για σταθμούς βάσης πλοίων·

(γ) 	μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εύρος ζώνης έως 5 MHz (αμφίδρομη)·

(δ) 	όρια που θα πρέπει να τεθούν για κινητά τερματικά όταν χρησιμοποιούνται σε πλοία και σε σταθμούς βάσης πλοίων:

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ισχύς εκπομπής / πυκνότητα ισχύος | Για κινητά τερματικά που εκπέμπουν στη ζώνη συχνοτήτων των 1920-1980 MHz σε πλοία και ελέγχονται από τον σταθμό βάσης πλοίου που εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων των 2110-2170 MHz, η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου ορίζεται σε: 0 dBm/5 MHz |
| Εκπομπές στο κατάστρωμα | Η εκπομπή σταθμού βάσης πλοίου στο κατάστρωμα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των -102 dBm/5 MHz (κοινό πιλοτικό κανάλι) |
| Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών | Μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, τα κριτήρια ποιότητας (ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη λαμβανόμενου σήματος στην κυψέλη) πρέπει να είναι ανώτερα ή ίσα των: -87 dBm/5 MHz |
|  | Ο χρονοδιακόπτης επιλογής δημόσιου κινητού χερσαίου δικτύου ρυθμίζεται στα 10 λεπτά |
|  | Η παράμετρος προώθησης χρονισμού καθορίζεται σύμφωνα με εμβέλεια κυψέλης για κατανεμημένο σύστημα κεραίας MCV ίση με 600 m |
|  | Ο χρονοδιακόπτης αποδέσμευσης για τον έλεγχο των πόρων του ραδιοφάσματος για το διάστημα αδράνειας του χρήστη ρυθμίζεται στα 2 δευτερόλεπτα |
| Απουσία ευθυγράμμισης με χερσαία δίκτυα | Η κεντρική συχνότητα φέρουσας MCV δεν ευθυγραμμίζεται με τις φέρουσες του χερσαίου δικτύου |

- όροι που πρέπει να πληρούνται από συστήματα non-AAS LTE που λειτουργούν στη ζώνη των 1800 MHz και των 2600 MHz και παρέχουν υπηρεσίες MCV στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές σε χερσαία δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι:

(α) 	το σύστημα που παρέχει υπηρεσίες MCV δεν χρησιμοποιείται εγγύτερα των τεσσάρων (4) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

(β) 	μεταξύ τεσσάρων (4) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης χρησιμοποιείται/ούνται μόνο κεραία/ες εσωτερικού χώρου για σταθμούς βάσης πλοίων·

(γ) 	μόνο εύρος ζώνης έως 5 MHz (αμφίδρομη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά ζώνη συχνοτήτων (1800 MHz και 2600 MHz)·

(δ) 	όρια που πρέπει να τεθούν για κινητά τερματικά όταν χρησιμοποιούνται σε πλοία και σε σταθμούς βάσης πλοίων:

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ισχύς εκπομπής / πυκνότητα ισχύος | Για κινητά τερματικά που χρησιμοποιούνται σε πλοία και ελέγχονται από τον σταθμό βάσης πλοίου στη ζώνη των 1800 MHz και στη ζώνη των 2600 MHz, η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου ορίζεται σε: 0 dBm |
| Εκπομπές στο κατάστρωμα | Η εκπομπή σταθμού βάσης πλοίου στο κατάστρωμα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των -98 dBm/5 MHz (ισοδύναμη με -120 dBm/15 kHz) |
| Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών | Μεταξύ τεσσάρων (4) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, τα κριτήρια ποιότητας (ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη λαμβανόμενου σήματος στην κυψέλη) πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα των -83 dBm/5 MHz (ισοδύναμα με -105 dBm/15 kHz) |
|  | Ο χρονοδιακόπτης επιλογής δημόσιου κινητού χερσαίου δικτύου ρυθμίζεται στα 10 λεπτά |
|  | Η παράμετρος προώθησης χρονισμού πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με εμβέλεια κυψέλης για κατανεμημένο σύστημα κεραίας MCV ίση με 400 m |
|  | Ο χρονοδιακόπτης αποδέσμευσης για τον έλεγχο των πόρων του ραδιοφάσματος για το διάστημα αδράνειας του χρήστη ρυθμίζεται στα 2 δευτερόλεπτα |
| Απουσία ευθυγράμμισης με χερσαία δίκτυα | Η κεντρική συχνότητα φέρουσας MCV δεν πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις φέρουσες του χερσαίου δικτύου |

- Οι όροι που πρέπει να πληρούνται από συστήματα non-AAS 5G που λειτουργούν στη ζώνη των 1800 MHz και στη ζώνης των 2600 MHz και παρέχουν υπηρεσίες MCV στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές σε χερσαία δίκτυα κινητών επικοινωνιών είναι οι ακόλουθοι:

(α) 	το σύστημα που παρέχει υπηρεσίες MCV δεν χρησιμοποιείται εγγύτερα των τεσσάρων (4) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

(β) 	μεταξύ τεσσάρων (4) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης χρησιμοποιείται/ούνται μόνο κεραία/ες εσωτερικού χώρου για σταθμούς βάσης πλοίων·

(γ) 	μόνο εύρος ζώνης έως 5 MHz (αμφίδρομη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά ζώνη συχνοτήτων (1800 MHz και 2600 MHz)·

(δ) 	όρια που πρέπει να τεθούν για κινητά τερματικά όταν χρησιμοποιούνται σε πλοία και σε σταθμούς βάσης πλοίων:

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Ισχύς εκπομπής / πυκνότητα ισχύος | Για κινητά τερματικά που χρησιμοποιούνται σε πλοία και ελέγχονται από τον σταθμό βάσης πλοίου στη ζώνη των 1800 MHz και στη ζώνη των 2600 MHz, η μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου ορίζεται σε: 0 dBm |
| Εκπομπές στο κατάστρωμα | Η εκπομπή σταθμού βάσης πλοίου στο κατάστρωμα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των -98 dBm/5 MHz (ισοδύναμη με -120 dBm/15 kHz) |
| Κανόνες πρόσβασης και κατάληψης καναλιών | Μεταξύ τεσσάρων (4) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, τα κριτήρια ποιότητας (ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη λαμβανόμενου σήματος στην κυψέλη) πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα των -83 dBm/5 MHz (ισοδύναμα με -105 dBm/15 kHz) (Σημείωση 1) |
|  | Ο χρονοδιακόπτης επιλογής δημόσιου κινητού χερσαίου δικτύου ρυθμίζεται στα 10 λεπτά |
|  | Η παράμετρος προώθησης χρονισμού πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με εμβέλεια κυψέλης για κατανεμημένο σύστημα κεραίας MCV ίση με 400 m (Σημείωση 2) |
|  | Ο χρονοδιακόπτης αποδέσμευσης για τον έλεγχο των πόρων του ραδιοφάσματος για το διάστημα αδράνειας του χρήστη ρυθμίζεται στα 2 δευτερόλεπτα |
| Απουσία ευθυγράμμισης με χερσαία δίκτυα | Η κεντρική συχνότητα φέρουσας MCV δεν πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις φέρουσες του χερσαίου δικτύου |
| Σημείωση 1: Για εύρος ζώνης καναλιού SSB πλην των 15 kHz, προστίθεται συντελεστής μετατροπής 10*log10 (SSB BW/15 kHz). Σημείωση 2: Η παράμετρος προώθησης χρονισμού πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη εμβέλεια κυψέλης. |  |

- Σύσταση για λειτουργία πέραν των χωρικών υδάτων

Προκειμένου να αποφευχθούν επιβλαβείς παρεμβολές από ένα σύστημα πέραν των χωρικών υδάτων προς σταθμούς βάσης επίγειων δικτύων κινητών επικοινωνιών, συνιστάται στα κράτη μέλη να περιορίσουν την ισχύ εκπομπής (Tx) του εξοπλισμού χρήστη (UE) που είναι συνδεδεμένος με σύστημα στη ζώνη των 1800 MHz και των 2600 MHz σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Ισχύς Tx UE (dBm) = 2+(D-12)*0.75

όπου:

D είναι η απόσταση από τη γραμμή βάσης (12 < D <= 41 ναυτικά μίλια).

Ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην άδεια που χορηγείται από το κράτος σημαίας, εφαρμόζεται δε η καθιερωμένη διαδικασία καταγγελίας σε περίπτωση παρεμβολής, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Ένα ναυτικό μίλι = 1852 μέτρα.

ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN), όπως αναφέρεται στο πρότυπο GSM του ETSI TS 144 018.

RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL), όπως αναφέρεται στο πρότυπο GSN του ETSI TS 148 008.

Ασυνεχής εκπομπή ή DTX), όπως αναφέρεται στο πρότυπο GSM του ETSI TS 148 008.

Προώθηση χρονισμού, όπως αναφέρεται στο πρότυπο GSM του ETSI TS 144 018.