ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: XX Απριλίου 2025

Έκδοση: draft_Ε4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας καταρτίζεται και διατηρείται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Το Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική κατανομή και χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από 0 Hz μέχρι 300 GHz.

Το Μέρος 1.2 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική χρήση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων από 0 Hz μέχρι 300 GHz από εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης (equipment using ultra wideband technology (UWB)).

Το Μέρος 1.3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει την εθνική χρήση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων από 0 Hz μέχρι 300 GHz από συσκευές μικρής εμβέλειας (Short Range Devices (SRDs) που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

#### Το Μέρος 2 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τις υποσημειώσεις με κωδικό ECA, που καθορίζονται στο ERC Report 25 (The European table of frequency allocations and applications in the frequency range 0 Hz to 3000 GHz (ECA TABLE)) και χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

#### Το Μέρος 3 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει τις υποσημειώσεις με κωδικό RR για τις Κατανομές της Περιοχής 1, που καθορίζονται στο Άρθρο 5 των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

#### Το Μέρος 4 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας περιλαμβάνει κατάλογο συντμήσεων που χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας.

Η διαδικασία και η χρονική στιγμή εξουσιοδότησης της χρήσης οποιασδήποτε ζώνης ραδιοσυχνοτήτων αποφασίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

###### Μέρος 1.1

| Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων | Εθνική Κατανομή | Εθνική Χρήση | Εναρμονισμένα Μέτρα | Πρότυπα | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 Hz - 8300 kHz | Δεν έχει κατανεμηθεί 5.53, 5.54 |  |  |  |  |
| 8300 Hz-9 kHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (5.54A) | Συστήματα ανίχνευσης αστραπών |  |  |  |
| 9 kHz-11.3 kHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (5.54A), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ | Συστήματα ανίχνευσης αστραπών |  |  |  |
| 11.3 kHz-14 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ |  |  |  |  |
| 14 kHz-19.95 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.57) 5.56, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 19.95 kHz-20.05 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (20 KHZ) |  |  |  |  |
| 20.05 kHz-70 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.57) 5.56, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 70 kHz-72 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 72 kHz-84 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.57), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60) 5.56, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Υπηρεσία πρότυπης συχνότητας και σημάτων χρόνου |  |  | 77.5 kHz DCF σήμα χρόνου |
| 84 kHz-86 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 86 kHz-90 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.57), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.56, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 90 kHz-110 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.62), Σταθερή Υπηρεσία 5.64, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 110 kHz-112 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.64, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 112 kHz-115 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 115 kHz-117.6 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60), Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Ναυτηλιακή Υπηρεσία 5.64, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 117.6 kHz-126 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60) 5.64, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 126 kHz-129 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 129 kHz-130 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.60) 5.64, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 130 kHz-135.7 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.64, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 135.7 kHz-137.8 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.64), ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία(5.67A) 5.67B, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 135.7-137.8 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 137.8 kHz-148.5 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.64, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 148.5 kHz-255 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE75. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 255 kHz-283.5 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ECA36 | Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE75. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 283.5 kHz-315 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ)(5.73) 5.74, ECA36 | Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 315 kHz-325 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση (Ραδιοφάροι)(5.73) ECA36 | Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85. IALA – σχεδιάζει να επιτρέψει διαφορικό GPS |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 325 kHz-405 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ECA36 | Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 405 kHz-415 kHz | ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.76) ECA36 | Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Ραδιοφάροι (ναυτιλιακοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85. IALA - σχεδιάζει να επιτρέψει διαφορικό GPS |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 415 kHz-435 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.79) ECA36 | Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 300 338 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 435 kHz-472 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.79), Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση 5.82, ECA36 | Ανίχνευση έκτακτης ανάγκης | ERC/REC 70-03 | EN 300 330, EN 300 718 | Ανίχνευση έκτακτης ανάγκης μόνο στη ζώνη 456.9-457.1 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 300 338 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 472 kHz-479 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.79), Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση, Ερασιτεχνική Υπηρεσία(5.80A) 5.80B, 5.82, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 300 338 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 479 kHz-495 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.79, 5.79A), Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση 5.82, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 300 338 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | NAVTEX |  | EN 300 065 | 490 kHz: Μετάδοση NAVTEX στην εθνική γλώσσα |
| 495 kHz-505 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 505 kHz-526.5 kHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.79, 5.79A, 5.84) ECA36 | Ραδιοφάροι (αεροναυτικοί) |  |  | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 300 338 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
|  |  | NAVTEX |  | EN 300 065 | 518 kHz: Μετάδοση NAVTEX στην εθνική γλώσσα |
| 526.5 kHz-1606.5 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE75. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 1606.5 kHz-1625 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.90), Ραδιοεντοπισμός ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 1625 kHz-1635 kHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.93, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 1635 kHz-1800 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.90) 5.96, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 1800 kHz-1810 kHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.93, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 1810 kHz-1850 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.98, 5.100 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 1810-2000 kHz |
| 1850 kHz-2000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.96, 5.103, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 1810-2000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 2000 kHz-2025 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 2025 kHz-2045 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103, 5.104, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
|  |  | Ωκεανογραφικές σημαδούρες |  |  | Μετεωρολογικές |
| 2045 kHz-2160 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.92, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Σχέδιο Εκχωρήσεων Συχνοτήτων GE85 |
| 2160 kHz-2170 kHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.93, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 2170 kHz-2173.5 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 2173.5 kHz-2190.5 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111, ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 2187.5 kHz (DSC for distress and calling) |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | 2182 kHz (Radiotelephony distress and calling). 2174.5 kHz (Telex distress traffic) |
| 2190.5 kHz-2194 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 2194 kHz-2300 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 2300 kHz-2498 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.103, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 2498 kHz-2501 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (2 500 KHZ) |  |  |  |  |
| 2501 kHz-2502 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ, Έρευνα Διαστήματος |  |  |  |  |
| 2502 kHz-2625 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.92, 5.103, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 2625 kHz-2650 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.92, ECA36 | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 2650 kHz-2850 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.92, 5.103, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 2850 kHz-3025 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) 5.111, 5.115, ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | SAR (επικοινωνίες) |  | EN 303 402 | 3023 kHz (Συντονισμός αεροναυτικής/ναυτιλιακής ραδιοτηλεφωνίας SAR) |
| 3025 kHz-3155 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 3155 kHz-3200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.116, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 3200 kHz-3230 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.116, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 3230 kHz-3400 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.116, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 3400 kHz-3500 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένων και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 3500 kHz-3800 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.92, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 |  |
| 3800 kHz-3900 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 3900 kHz-3950 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 3950 kHz-4000 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4000 kHz-4063 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.127) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 302 885, EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
| 4063 kHz-4438 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.79A) 5.128, ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | Κεντρική συχνότητα 4207.5 kHz (DSC distress traffic). Κεντρικές συχνότητες σταθμών πλοίων 4208, 4208.5, 4209 kHz. Παράκτιοι σταθμοί 4219.5, 4220, 4220.5 kHz (DSC calling) |
|  |  | Eurobalise | ERC/REC 70-03 | EN 302 608 | κεντρική συχνότητα at 4234 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Κεντρική συχνότητα 4125 kHz (Radiotelephony distress και safety traffic). Κεντρική συχνότητα 4177.5 kHz (Telex distress traffic). 4209.5 kHz (Meteorological και navigational warnings). Κεντρική συχνότητα 4210 kHz (Safety Information) |
|  |  | NAVTEX |  | EN 300 065 | Κεντρική συχνότητα 4209.5 kHz |
| 4438 kHz-4488 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R), Ραδιοεντοπισμός(5.132A) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4488 kHz-4650 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4650 kHz-4700 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4700 kHz-4750 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4750 kHz-4850 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4850 kHz-4995 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4995 kHz-5003 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (5 000 KHZ) |  |  |  |  |
| 5003 kHz-5005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ, Έρευνα Διαστήματος |  |  |  |  |
| 5005 kHz-5060 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5060 kHz-5250 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5250 kHz-5275 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός(5.132A) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5275 kHz-5351.5 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5351.5 kHz-5366.5 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία(5.133B) ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5366.5 kHz-5450 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5450 kHz-5480 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5480 kHz-5680 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) 5.111, 5.115, ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | SAR (επικοινωνίες) |  | EN 303 402 | 5680 kHz (συντονισμός αεροναυτικής/ναυτιλιακής ραδιοτηλεφωνίας SAR) |
| 5680 kHz-5730 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) 5.111, 5.115, ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | SAR (επικοινωνίες) |  | EN 303 402 | 5680 kHz (συντονισμός αεροναυτικής/ναυτιλιακής ραδιοτηλεφωνίας SAR) |
| 5730 kHz-5900 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 5900 kHz-5950 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.136 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 5950 kHz-6200 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 6200 kHz-6525 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.109, 5.110, 5.130, 5.132, 5.137A) 5.137, ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 6312 kHz (DSC distress traffic). 6312.5, 6313, 6313.5, 6331, 6331.5, 6332 kHz (DSC calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 6215 kHz. (Radiotelephony distress και safety traffic). 6268 kHz (Telex distress traffic). 6314 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 6525 kHz-6685 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 6685 kHz-6765 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 6765 kHz-7000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.138, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 6765-6795 kHz |
| 7000 kHz-7100 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 7000-7200 kHz |
| 7100 kHz-7200 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 7000-7200 kHz |
| 7200 kHz-7300 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | RR - Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
|  |  |  |  |  | Στη ζώνη 7200-7450 kHz. |
| 7300 kHz-7400 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.143, 5.143B | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
|  |  |  |  |  | Στη ζώνη 7200-7450 kHz. |
| 7400 kHz-7450 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.143B | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
|  |  |  |  |  | Στη ζώνη 7200-7450 kHz. |
| 7450 kHz-8100 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 8100 kHz-8195 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης |
| 8195 kHz-8815 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.109, 5.110, 5.132, 5.137A, 5.145) 5.111, ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 8414.5 kHz (DSC distress traffic). 8415, 8415.5, 8416, 8436.5, 8437, 8437.5 kHz (DSC calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 8291 kHz (Radiotelephony distress και safety traffic).8376.5 kHz (Telex distress traffic). 8416.5 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 8815 kHz-8965 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 8965 kHz-9040 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 9040 kHz-9305 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 9305 kHz-9355 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός(5.145A) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 9355 kHz-9400 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 9400 kHz-9500 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.146 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. |
|  |  |  |  |  | Εντός 9400-9900 kHz. |
| 9500 kHz-9900 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.147 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. |
|  |  |  |  |  | Εντός 9400-9900 kHz. |
| 9900 kHz-9995 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 9995 kHz-10003 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (10 000 KHZ) 5.111 |  |  |  |  |
| 10003 kHz-10005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ, Έρευνα Διαστήματος 5.111 | SAR (επικοινωνίες) |  |  | 10003 kHz (+/-3 kHz) σχετικά με τα επανδρωμένα διαστημικά οχήματα |
| 10005 kHz-10100 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.111, ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 10100 kHz-10150 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 10150 kHz-11175 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 11175 kHz-11275 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 11275 kHz-11400 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 11400 kHz-11600 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 11600 kHz-11650 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.146 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
|  |  |  |  |  | Εντός του εύρους συχνοτήτων 11600-12100 kHz |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 11650 kHz-12050 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.147 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
|  |  |  |  |  | Εντός του εύρους συχνοτήτων 11600-12100 kHz |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 12050 kHz-12100 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.146 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
|  |  |  |  |  | Εντός του εύρους συχνοτήτων 11600-12100 kHz |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 12100 kHz-12230 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 12230 kHz-13200 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.109, 5.110, 5.132, 5.137A, 5.145) ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | Κεντρική συχνότητα 12577 kHz (DSC distress traffic). Κεντρικές συχνότητες 12577.5, 12578, 12578.5, 12657, 12657.5, 12658 kHz (DSC calling) |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Κεντρική συχνότητα 12290 kHz (Radiotelephony distress και safety traffic). Κεντρική συχνότητα 12520 kHz (Telex distress traffic). 12579 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 13200 kHz-13260 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 13260 kHz-13360 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 13360 kHz-13410 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς |
| 13410 kHz-13450 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 13450 kHz-13550 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R), Ραδιοεντοπισμός(5.132A) ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz. Κεντρική συχνότητα 13.547 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 13550 kHz-13570 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) 5.150, ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 13553-13567 kHz |
| 13570 kHz-13600 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.151 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 13600 kHz-13800 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 13800 kHz-13870 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.151 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 13870 kHz-14000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 14000 kHz-14250 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 14000-14350 kHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 14250 kHz-14350 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 14000-14350 kHz |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 14350 kHz-14990 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 14990 kHz-15005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (15 000 KHZ) 5.111 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | SAR (επικοινωνίες) |  |  | 14993 kHz (+/-3 kHz) σχετικά με τα επανδρωμένα διαστημικά οχήματα |
| 15005 kHz-15010 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ, Έρευνα Διαστήματος | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 15010 kHz-15100 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 15100 kHz-15600 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 15600 kHz-15800 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.146 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
|  |  | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
| 15800 kHz-16100 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Euroloop | ERC/REC 70-03 | EN 302 609 | Κυρίως εντός της ζώνης 11100-16000 kHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 16100 kHz-16200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός(5.145A) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 16200 kHz-16360 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 16360 kHz-17410 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.109, 5.110, 5.132, 5.137A, 5.145) ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 16804.5 kHz (DSC distress traffic).16805, 16805.5, 16806, 16903, 16903.5, 16904 kHz (DSC calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων.16420 kHz (Radiotelephony distress και safety traffic).16695 kHz (Telex distress traffic).16806.5 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 17410 kHz-17480 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 17480 kHz-17550 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.146 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 17550 kHz-17900 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 17900 kHz-17970 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 17970 kHz-18030 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 26 Σχέδιο Εκχωρήσεων |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 18030 kHz-18052 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 18052 kHz-18068 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Έρευνα Διαστήματος ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 18068 kHz-18168 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
| 18168 kHz-18780 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | Κεντρικές συχνότητες |
|  |  |  |  |  | 18898.5, 18899. 18899.5 kHz (DSC digital selective calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 18780 kHz-18900 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης |
| 18900 kHz-19020 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ(5.134) 5.146 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 19020 kHz-19680 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 19680 kHz-19800 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.132) ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 19703.5, 19704, 19704.5 kHz (DSC calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 19680.5 kHz (Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας) |
| 19800 kHz-19990 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 19990 kHz-19995 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ , Έρευνα Διαστήματος 5.111 | SAR (επικοινωνίες) |  |  | 19993 kHz (+/-3 kHz) σχετικά με τα επανδρωμένα διαστημικά οχήματα |
| 19995 kHz-20010 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (20 000 KHZ) 5.111 |  |  |  |  |
| 20010 kHz-21000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή Υπηρεσία ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 21000 kHz-21450 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
| 21450 kHz-21850 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα |
| 21850 kHz-21870 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 21870 kHz-21924 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.155B) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 21924 kHz-22000 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  | Παράρτημα 27 Σχέδιο Εκχωρήσεων. Συμπεριλαμβανομένου και ζεύξεων δεδομένων υψηλών συχνοτήτων. |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 22000 kHz-22855 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.132, 5.137A) ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 22374.5, 22375, 22375.5, 22444, 22444.5, 22445 kHz (DSC calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 22376 kHz πληροφορίες ασφάλειας. |
| 22855 kHz-23000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 23000 kHz-23200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία (R) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 23200 kHz-23350 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.156A) ECA36 | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 23350 kHz-24000 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.157) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 24000 kHz-24450 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 24450 kHz-24600 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ, Ραδιοεντοπισμός(5.132A) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 24600 kHz-24890 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 24890 kHz-24990 kHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
| 24990 kHz-25005 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (25 000 KHZ) |  |  |  |  |
| 25005 kHz-25010 kHz | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ, Έρευνα Διαστήματος ECA36 | Έρευνα διαστήματος |  |  | Επιστημονική και ιατρική έρευνα διαστήματος |
| 25010 kHz-25070 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 25070 kHz-25210 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 25208.5, 25209, 25209.5 kHz (DSC calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης |
| 25210 kHz-25550 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 25550 kHz-25670 kHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς |
| 25670 kHz-26100 kHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή |  | EN 302 017, EN 302 245 | Άρθρο 12 διαδικασία σχεδιασμού. Θα εισαχθούν ψηφιακά συστήματα. |
| 26100 kHz-26175 kHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (5.132) ECA36 | DSC |  | EN 302 885, EN 303 402 | 26121, 26121.5, 26122 kHz (DSC calling) |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες |  | EN 303 402 | Παράρτημα 17 Σχέδιο Καναλοποίησης. Παράρτημα 25 Σχέδιο Εκχωρήσεων. 26100.5 kHz Ναυτιλιακές πληροφορίες ασφάλειας. |
| 26175 kHz-26200 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 26200 kHz-26350 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός(5.132A) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 26350 kHz-27500 kHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150, ECA36 | CB radio | ECC/DEC/(11)03, ERC/REC 70-03 | EN 300 433 | (CEPT PR 27). Στη ζώνη 26.960-27.410 MHz |
|  |  | Eurobalise | ERC/REC 70-03 | EN 302 608 | Κεντρική συχνότητα 27.095 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 26.957-27.283 MHz |
| 27500 kHz-28 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 28 MHz-29.7 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
| 29.7 MHz-30.005 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού. |
| 30.005 MHz-30.01 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 30.01 MHz-37.5 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Έλεγχος μοντέλου | ERC/DEC/(01)11, ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Στη ζώνη 34.995-35.225 MHz μόνο για ιπάμενα μοντέλα |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού. |
| 37.5 MHz-38.25 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοαστρονομία 5.149, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού. |
| 38.25 MHz-39 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 39 MHz-39.5 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός(5.132A) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επικοινωνίες meteor scatter | ERC/REC/(00)04 |  | Στη ζώνη 39.0-39.2 MHz |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού. |
| 39.5 MHz-39.986 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επικοινωνίες meteor scatter |  |  | Στη ζώνη 39.0-39.2 MHz |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 39.986 MHz-40 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Έρευνα Διαστήματος ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 40 MHz-40.02 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή)(5.159A), Έρευνα Διαστήματος ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 40.02 MHz-40.98 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή)(5.159A) 5.150, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 40.66-40.7 MHz |
|  |  | Έλεγχος μοντέλου | ERC/DEC/(01)12, ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Κεντρικές συχνότητες 40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 40.98 MHz-41.015 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Έρευνα Διαστήματος ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 41.015 MHz-42 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 42 MHz-42.5 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός(5.132A) 5.161B, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 42.5 MHz-44 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
| 44 MHz-47 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.162A, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 29.7-47.0 MHz. Στενοζωνικά συστήματα ήχου συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ξεναγών σε βάση εμβέλειας συντονισμού |
|  |  | Ραντάρς αιολικής κατατομής |  |  | Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική από κοινού χρήση με άλλες υπηρεσίες |
| 47 MHz-50 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.162A, 5.164, ECA36 | Δορυφορική εξερεύνηση της Γης |  |  | Στη ζώνη 48.5-50 MHz. Έρευνα Διαστήματος/EESS |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επιτόπια τηλεειδοποίηση |  | EN 300 224 | Επιτόπια τηλεειδοποίηση στη ζώνη 47.0-47.25 MHz |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ραντάρς αιολικής κατατομής |  |  | Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική από κοινού χρήση με άλλες υπηρεσίες |
| 50 MHz-52 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.162A, 5.164, 5.166A, 5.169B , ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ραντάρς αιολικής κατατομής |  |  | Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική από κοινού χρήση με άλλες υπηρεσίες |
| 52 MHz-68 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.162A, 5.163, 5.164, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR | T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού στη ζώνη 68-74.8 MHz σε ζεύξη (paired) με εκπομπή σταθμού βάσης στη ζώνη 77.8-84.6 MHz |
|  |  | Ραντάρς αιολικής κατατομής |  |  | Στη ζώνη 46-68 MHz, γεωγραφική από κοινού χρήση με άλλες υπηρεσίες |
| 68 MHz-70.45 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία ECA9, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 69.9-70.5 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με τη ζώνη 77.8-80.25 MHz |
| 70.45 MHz-74.8 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ραδιοαστρονομία 5.149, ECA9, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 69.9-70.5 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού στη ζώνη 68-74.8 MHz σε ζεύξη (paired) με την εκπομπή σταθμού βάσης στη ζώνη 77.8-84.6 MHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς (inter alia solar wind monitoring in 73-74.6 MHz) |
| 74.8 MHz-75.2 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία ECA36 | ILS |  |  | Ραδιοφάροι σήμανσης |
| 75.2 MHz-87.5 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού στη ζώνη 75.2-77.7 MHz σε ζεύξη (paired) με την εκπομπή σταθμού βάσης στη ζώνη 85.0-87.5 MHz |
|  |  |  |  |  | Εκπομπή σταθμού βάσης στη ζώνη 77.8-84.6 MHz σε ζεύξη (paired) με την εκπομπή κινητού σταθμού στη ζώνη 68-74.8 MHz |
| 87.5 MHz-100 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Αναλογική εκπομπή ήχου στα FM |  | EN 302 018, EN 303 345 | Συμφωνία Γενεύης GE84 |
| 100 MHz-108 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Αναλογική εκπομπή ήχου στα FM |  | EN 302 018, EN 303 345 | Συμφωνία Γενεύης GE84 |
| 108 MHz-117.975 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R), ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.197A | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  | EN 301 842 | Ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων, κάτω των 112 MHz, που περιορίζονται σε πομπούς ζεύξης δεδομένων εδάφους |
|  |  | GBAS |  | EN 303 084 | GBAS/VDB στη ζώνη 112-117.975 MHz |
|  |  | ILS |  |  | Localiser στη ζώνη 108-112 MHz |
|  |  | VOR |  |  | Στη ζώνη 108-117.975 MHz |
| 117.975 MHz-137 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.111, 5.200, 5.201, 5.202, ECA5 | - |  | EN 300 676, EN 301 841, EN 302 961 | Ναυτιλιακοί Προσωπικοί Φάροι (Homing Beacon) για σκοπούς έρευνας και διάσωσης. 123.1 MHz. |
|  |  | Αεροναυτικές επικοινωνίες |  | EN 300 676, EN 301 841, EN 301 842 | Ασφάλεια και κανονικότητα των πτήσεων. EN 301 841-3 για εξοπλισμό εδάφους. 121.5 MHz. Αεροναυτική κινητή επικοινωνία κινδύνου. |
|  |  | EPIRBs |  | EN 300 152 | Ζώνη διαθέσιμη μόνο για κίνδυνο και ασφάλεια. |
| 137 MHz-137.025 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.208A, 5.208B, 5.209), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.203C) 5.206, 5.208, ECA6, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητή Υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Μη γεωστατικοί |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  |  |
| 137.025 MHz-137.175 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.203C), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ)(5.208A, 5.208B, 5.209) 5.206, 5.208, ECA6, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητή Υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Μη γεωστατικοί |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  |  |
| 137.175 MHz-137.825 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.208A, 5.208B, 5.209), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.203C, 5.209A), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.206, 5.208, ECA6, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητή Υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Μη γεωστατικοί |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  |  |
| 137.825 MHz-138 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.203C), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ)(5.208A, 5.208B, 5.209) 5.206, 5.208, ECA6, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητή Υπηρεσία περιορίζεται μόνο στην Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία (OR), συμπεριλαμβανομένου της αεράθλησης |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Μη γεωστατικοί |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  |  |
| 138 MHz-143.6 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ, Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.211, ECA5, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  |  |
|  |  | Μη εξειδικευμένα SRDs | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Στη ζώνη 138.20-138.45 MHz |
| 143.6 MHz-143.65 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.211, ECA5, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  |  |
| 143.65 MHz-144 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (OR), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.211, ECA5, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  |  |
| 144 MHz-146 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
| 146 MHz-148 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 148 MHz-149.9 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.209, 5.218A) 5.218, 5.219, 5.221, ECA6, ECA7, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Μη γεωστατικοί |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 149.9 MHz-150.05 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.209, 5.220) ECA6, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Μη γεωστατικοί |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Εφαρμογή μονής συχνότητας |
| 150.05 MHz-153 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, ECA7, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς (inter-alia solar research) |
| 153 MHz-154 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) ECA7, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 148.4-149.4 MHz |
| 154 MHz-156.4875 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.226, ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 156.4875 MHz-156.5125 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ DSC) 5.226, 5.227, ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
| 156.5125 MHz-156.5375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ DSC) 5.111, 5.226, ECA36 | AMRD Group A | ECC/DEC/(22)02 |  |  |
|  |  | DSC | ECC/DEC/(19)03 | EN 301 025, EN 301 929, EN 302 885, EN 303 132 | RR Παράρτημα 18. Distress, safety and calling 156.525 MHz. |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 156.5375 MHz-156.5625 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ DSC), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.226, 5.227, ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
| 156.5625 MHz-156.7625 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R) 5.226, ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
| 156.7625 MHz-156.7875 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ) 5.111, 5.226, 5.228, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 301 929 | RR Παράρτημα 18. Δορυφορικό AIS Γη-προς-διάστημα |
| 156.7875 MHz-156.8125 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ) 5.111, 5.226, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162 | RR Παράρτημα 18. Distress, safety and calling 156.8 MHz για VHF ναυτιλιακές κινητές υπηρεσιες ραδιοτηλεφωνίας. |
| 156.8125 MHz-156.8375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.111, 5.226, 5.228, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 301 929 | RR Παράρτημα 18. Δορυφορικό AIS Γη-προς-διάστημα. |
| 156.8375 MHz-157.1875 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.226, ECA7, ECA8) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 157.1875 MHz-157.3375 MHz | Κινητή Ναυτηλιακή Δορυφορική Υπηρεσία(5.208A, 5.208B, 5.228AB, 5.228AC), Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία(5.226) ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 157.3375 MHz-161.7875 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.226) ECA7, ECA8, ECA36 | AMRD Group B | ECC/DEC/(22)02 |  | Εντός του εύρους συχνοτήτων 160.8875-160.9125 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 161.7875 MHz-161.9375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.226), Κινητή Ναυτηλιακή Δορυφορική Υπηρεσία(5.208A, 5.208B, 5.228AB, 5.228AC) ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 161.9375 MHz-161.9625 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή Ναυτηλιακή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.228AA) 5.226, ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 161.9625 MHz-161.9875 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.228F) 5.226, ECA7, ECA8 | AIS |  | EN 303 098 | Κεντρική συχνότητα 161.975 MHz |
|  |  | AMRD Group A | ECC/DEC/(22)02 |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
| 161.9875 MHz-162.0125 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή Ναυτηλιακή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.228AA) 5.226, ECA7, ECA8, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
| 162.0125 MHz-162.0375 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.226, ECA7, ECA8, ECA36 | AIS |  | EN 303 098 | Κεντρική συχνότητα 162.025 MHz |
|  |  | AMRD Group A | ECC/DEC/(22)02 |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακές επικοινωνίες | ECC/DEC/(19)03 | EN 300 162, EN 300 698, EN 301 025, EN 301 178, EN 301 929 | RR Παράρτημα 18 |
| 162.0375 MHz-174 MHz | Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.226, ECA7, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 |  |
| 174 MHz-223 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 5.235 | PMSE ήχου | ERC/REC 25-10 | EN 300 454 | Ασύρματα μικρόφωνα και Ενδοωτικά μόνιτορ (In-ear monitors) στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 174-216 MHz |
|  |  | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) |  | EN 302 077, EN 302 296 | Συμφωνία Γενεύης 2006. Τηλεοπτική μετάδοση T-DAB. |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα | ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 174-216 MHz |
| 223 MHz-225 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) |  | EN 302 077, EN 302 296 | Συμφωνία Γενεύης 2006. Τηλεοπτική μετάδοση, T-DAB |
| 225 MHz-230 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, Κινητή Υπηρεσία Ξηράς ECA10, ECA36 | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) |  | EN 302 077, EN 302 296 | Geneva Agreement 2006. Στη Κύπρο οι εκχωρήσεις για T-DAB στη ζώνη 226.592-228.128 MHz. |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 230 MHz-235 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | T-DAB |  | EN 302 077, EN 303 345 | Ειδική Διευθέτηση Wiesbaden 1995 όπως αναθεωρήθηκε από Constanta, 2007. Εντός του εύρους συχνοτήτων 230-240 MHz. |
| 235 MHz-240 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | T-DAB |  | EN 302 077, EN 303 345 | Ειδική Διευθέτηση Wiesbaden 1995 όπως αναθεωρήθηκε από Constanta, 2007. Εντός του εύρους συχνοτήτων 230-240 MHz |
| 240 MHz-242.95 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 242.95 MHz-243.05 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.111, 5.254, 5.256 | EPIRBs |  | EN 300 152 | Ζώνη διαθέσιμη μόνο για λόγους κινδύνου και ασφάλειας 243.0 MHz |
| 243.05 MHz-267 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 267 MHz-272 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, 5.257, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 272 MHz-273 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 273 MHz-312 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 312 MHz-315 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, 5.255, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 315 MHz-322 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 322 MHz-328.6 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. deuterium), VLBI |
| 328.6 MHz-335.4 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.258 | ILS |  |  | Glide path |
| 335.4 MHz-380 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA7, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  | EN 302 617 |  |
| 380 MHz-385 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(06)05, ECC/DEC/(08)05, ERC/DEC/(01)19, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 | Στις ζώνες 384.8-385.0 και 394.8-395.0 MHz για AGA, 384.750-384.800 MHz και 394.750-394.800 MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτιμώμενες ζώνες επέκτασης για AGA. Στις ζώνες 380-380.15 και 390-390.15 MHz για DMO. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 390-395 MHz. PPDR από κοινού χρήση με Κυβερνητικές εφαρμογές. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 385 MHz-387 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 395-397 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 387 MHz-390 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 | Εφαρμογή μονής συχνότητας in 389.9-390 MHz. Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 397.0-399.9 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 390 MHz-395 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(06)05, ECC/DEC/(08)05, ERC/DEC/(01)19, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 | Στις ζώνες 384.8-385.0 και 394.8-395.0 MHz για AGA, |
|  |  |  |  |  | 384.750-384.800 MHz και 394.750-394.800 MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτιμώμενες ζώνες επέκτασης. |
|  |  |  |  |  | Στις ζώνες 380-380.15 και 390-390.15 MHz για DMO. Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 380-385 MHz. PPDR από κοινού χρήση με Κυβερνητικέ εφαρμογες. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 395 MHz-399.9 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.254, ECA10, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 385.0-389.9 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 399.9 MHz-400.05 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.209, 5.220) | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 |  |
| 400.15 MHz-401 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.208A, 5.208B, 5.209), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.263) 5.262, 5.264 | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06 | EN 301 721 | Μη γεωστατικοί |
|  |  | Ανιχνευτές (Sondes) |  | EN 302 054 |  |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  |  |
| 401 MHz-402 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.264A, 5.264B | Ανιχνευτές (Sondes) |  | EN 302 054 |  |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  | Τηλεμετρία πλατφόρμας συλλογής δεδομένων |
| 402 MHz-403 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.264A, 5.264B | Ανιχνευτές (Sondes) |  | EN 302 054 |  |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  | Τηλεμετρία πλατφόρμας συλλογής δεδομένων |
| 403 MHz-406 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 5.265 | Ανιχνευτές (Sondes) |  | EN 302 054 |  |
| 406 MHz-406.1 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.265, 5.266, 5.267 | EPIRBs |  | EN 300 066, EN 302 152 | Η ζώνη είναι διαθέσιμη μόνο για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Εφαρμογή μονής συχνότητας. PPDR |
|  |  |  |  |  | στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05 |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
| 410 MHz-420 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 908, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 420-430 MHz. |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 301 908, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 420-430 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 420 MHz-430 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός ECA7, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 908, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 410-420 MHz. |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 301 908, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 410-420 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 430 MHz-432 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA12, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 430-440 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 432 MHz-433.05 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή)(5.279A) ECA12, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Η χρήση αυτής της ζώνης από αισθητήρες EESS (ενεργοί) θα είναι σύμφωνη με τη Σύσταση ITU-R SA 1260-1 |
|  |  | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 430-440 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 433.05 MHz-434.79 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή)(5.279A), Κινητή Υπηρεσία Ξηράς 5.138, 5.280, ECA12, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Η χρήση αυτής της ζώνης από αισθητήρες EESS (ενεργοί) θα είναι σύμφωνη με τη Σύσταση ITU-R SA 1260-1 |
|  |  | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 430-440 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  |  |
| 434.79 MHz-438 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή)(5.279A) ECA12, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Η χρήση αυτής της ζώνης από αισθητήρες EESS (ενεργοί) θα είναι σύμφωνη με τη Σύσταση ITU-R SA 1260-1 |
|  |  | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 430-440 MHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία περιορίζεται στη ζώνη 435-438 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 438 MHz-440 MHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA12, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 430-440 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 440 MHz-450 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός ECA7, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επιτόπια τηλεειδοποίηση |  | EN 300 224 | Call-out & answer-back |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 302 561, EN 303 039 | Λειτουργία μονής συχνότητας. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
|  |  | Ραντάρς αιολικής κατατομής |  |  | Από κοινού χρήση με άλλες υπηρεσίες στη βάση γεωγραφικής θέσης |
| 450 MHz-455 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7, ECA34 | Επιτόπια τηλεειδοποίηση |  | EN 300 224 | Call-out & answer-back |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 908, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 460-465 MHz. |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 301 908, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 460-465 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 455 MHz-456 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7, ECA34 | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή (cellular) δίκτυα |
|  |  | Επιτόπια τηλεειδοποίηση |  | EN 300 224 | Call-out & answer-back |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 908, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 465-466 MHz. |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 301 908, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 465-466 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 456 MHz-459 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.287, ECA7, ECA34 | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή (cellular) δίκτυα |
|  |  | Επικοινωνίες επί του σκάφους |  | EN 300 720 | Στις ζώνες 457.5125-457.5875 MHz και 467.5125-467.5875 MHz |
|  |  | Επιτόπια τηλεειδοποίηση |  | EN 300 224 | Call-out & answer-back |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 908, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 466-469 MHz. |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 301 908, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 466-469 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 459 MHz-460 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA7 | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή (cellular) δίκτυα |
|  |  | Επιτόπια τηλεειδοποίηση |  | EN 300 224 | Call-out & answer-back |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 908, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 469-470 MHz |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 301 908, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή κινητού σταθμού σε ζεύξη (paired) με 469-470 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
| 460 MHz-470 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.287, 5.289, ECA7, ECA34 | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Υφιστάμενα δημόσια κυψελοειδή (cellular) δίκτυα |
|  |  | Επικοινωνίες επί του σκάφους |  | EN 300 720 | Στις ζώνες 457.5125-457.5875 MHz και 467.5125-467.5875 MHz |
|  |  | Επιτόπια τηλεειδοποίηση |  | EN 300 224 | Call-out & answer-back |
|  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(19)02, T/R 25-08 | EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219, EN 300 296, EN 300 341, EN 300 390, EN 300 471, EN 301 166, EN 301 908, EN 302 561, EN 303 039 | Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 450-460 MHz. |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(08)05, ECC/DEC/(16)02, T/R 25-08 | EN 300 113, EN 301 449, EN 301 502, EN 301 511, EN 301 526, EN 301 908, EN 302 426, EN 302 561 | Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 450-460 MHz. PPDR στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 380-470 MHz σύμφωνα με ECC/DEC/(08)05. |
|  |  | Έρευνα διαστήματος |  |  | Κατανομή σε ΕΕSS διά RR 5.289. Τηλεματική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. Από κοινού χρήση με άλλες υπηρεσίες στη βάση γεωγραφικής θέσης |
| 470 MHz-694 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 5.149, 5.291A, 5.296, 5.306, ECA13 | PMSE ήχου | ERC/REC 25-10 | EN 300 422, EN 300 454 | Ζεύξεις ήχου (audio links) και Talkback στη βάση περιοχής συντονισμού |
|  |  | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) |  | EN 302 296, EN 303 340 | Συμφωνία Γενεύης 2006. Τηλεοπτική μετάδοση |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 470-789 MHz στη βάση περιοχής συντονισμού |
|  |  | Ραντάρς αιολικής κατατομής |  |  | Περιορίζεται στη ζώνη 470-494 MHz. Από κοινού χρήση με άλλες υπηρεσίες στη βάση γεωγραφικής θέσης |
| 694 MHz-790 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.312A, 5.317A) 5.312, ECA38 | PMSE ήχου | ERC/REC 25-10 | EN 300 422, EN 300 454 | Ασύρματα μικρόφωνα και Ενδοωτικά μόνιτορ (In-ear monitors) στη βάση περιοχής συντονισμού στη ζώνη 733-757.5 MHz |
|  |  | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (επίγεια) |  | EN 302 296, EN 303 340 | Geneva Agreement 2006 Τηλεοπτική μετάδοση |
|  |  | PPDR | ECC/DEC/(16)02, ECC/REC/(16)03 | EN 301 908 | Επιλογές BB-PPDR στις ζώνες 698-703/753-758 MHz, 703-733/758-788 MHz και 733-736/788-791 MHz |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 470-703 MHz και 733-757.5 MHz στη βάση περιοχής συντονισμού |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2016/687/EU | EN 301 908 |  |
| 790 MHz-862 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.312, 5.316B, 5.317A, ECA13, ECA38 | PPDR | ECC/DEC/(16)02, ECC/REC/(16)03 |  | Επιλογές BB-PPDR στις ζώνες 698-703/753-758 MHz, 703-733/758-788 MHz και 733-736/788-791MHz |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2010/267/EU | EN 301 908 |  |
| 862 MHz-890 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.317A) 5.323, ECA13, ECA29, ECA36 | Alarms | ERC/REC 70-03 | EN 300 220 | Στη ζώνη 868.6-869.700 MHz |
|  |  | GSM-R | ECC/REC/(05)08 | EN 301 502, EN 301 511 | Στη ζώνη 876-880 MHz σε ζεύξη (paired) με 921-925 MHz. Σιδηροδρομικά συστήματα |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  | Στη ζώνη 880-915 MHz |
|  |  | RMR | ECC/DEC/(20)02 | EN 301 502, EN 301 511 | Στη ζώνη 874.4-880.0 MHz |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 87/372/EEC, 2009/114/EC, 2022/173/EU | EN 301 502, EN 301 511, EN 303 609 | Στη ζώνη 880-890 MHz σε ζεύξη (paired) με 925-935 MHz |
|  |  | Παρακολούθηση, ανίχνευση και απόκτηση δεδομένων | ERC/REC 70-03 | EN 303 204 | Στη ζώνη 870-874.4 MHz |
| 890 MHz-942 MHz | Κινητή Υπηρεσία(5.317A), Ραδιοεντοπισμός 5.323, ECA13, ECA14, ECA29, ECA30, ECA32, ECA36 | GSM-R | ECC/REC/(05)08 | EN 301 502, EN 301 511 | Στις ζώνες 876-880 MHz σε ζεύξη (paired) με 921-925 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  | Στη ζώνη 880-915 MHz και 925-960 MHz |
|  |  | RMR | ECC/DEC/(20)02 | EN 301 502, EN 301 511 | Στη ζώνη 919.4-925 MHz |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 87/372/EEC, 2009/114/EC, 2022/173/EU | EN 301 502, EN 301 511, EN 303 609 | Στη ζώνη 890-915 MHz σε ζεύξη (paired) με 935-960 MHz |
| 942 MHz-960 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.317A) 5.323, ECA13, ECA29, ECA32 | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 87/372/EEC, 2009/114/EC, 2022/173/EU | EN 301 502, EN 301 511, EN 303 609 | Εκπομπή σταθμού βάσης σε ζεύξη (paired) με 897-915 MHz |
| 960 MHz-1164 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R)(5.327A), ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R), ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.328) 5.328AA, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  |  | Συμπεριλαμβανομένων DME και SSR |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 1164 MHz-1215 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.328), ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.328B) 5.328A, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  |  |  |
|  |  | GALILEO |  | EN 303 413 | Στη ζώνη 1164-1214 MHz |
|  |  | Αναμεταδότης GNSS | ECC/REC/(10)02 | EN 302 645 | Στη ζώνη 1164-1300 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 1215 MHz-1240 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.328B, 5.329, 5.329A), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.331, 5.332, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Αναμεταδότης GNSS | ECC/REC/(10)02 | EN 302 645 | Στη ζώνη 1164-1300 MHz |
|  |  | GPS |  | EN 303 413 | Στη ζώνη 1215.6-1239.6 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης |
| 1240 MHz-1300 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.228B, 5.329, 5.329A), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ), Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.282, 5.331, 5.332, 5.335A, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 1260-1270 MHz |
|  |  | GALILEO |  | EN 303 413 | Στη ζώνη 1260-1300 MHz |
|  |  | Αναμεταδότης GNSS | ECC/REC/(10)02 | EN 302 645 | Στη ζώνη 1164-1300 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης |
|  |  | Ραντάρς αιολικής κατατομής |  |  | Στη ζώνη 1270-1295 MHz |
| 1300 MHz-1350 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.337), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.149, 5.337A, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. neutral hydrogen line). VLBI. |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης |
|  |  | Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης |  |  |  |
| 1350 MHz-1400 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149, 5.338A, 5.339, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-01 | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Continuum και spectr.al line observations (π.χ. neutral hydrogen line). VLBI |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 25-10, ERC/REC 70-03 | EN 300 422 |  |
| 1400 MHz-1427 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.341 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) | ECC/DEC/(11)01 |  | Μέτρηση υγρασίας εδάφους, αλατότητας, θερμοκρασίας επιφάνειας ωκεανού, δείκτης βλάστησης |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. neutral hydrogen line). VLBI. |
| 1427 MHz-1429 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.338A, 5.341, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-01 | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2015/750/EE, 2018/661/EU | EN 301 908 |  |
| 1429 MHz-1452 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.338A, 5.341, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-01 | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2015/750/EE, 2018/661/EU | EN 301 908 |  |
| 1452 MHz-1492 MHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Σταθερή Υπηρεσία 5.341, 5.342, 5.345 | T-DAB |  | EN 302 077, EN 303 345 | Στη ζώνη 1452.0-1479.5 MHz. Maastricht 2002 Ειδική Διευθέτηση, όπως αναθεωρήθηκε από Constanta, 2007 |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2015/750/EE, 2018/661/EU | EN 301 908 |  |
| 1492 MHz-1518 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.341, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-01 | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις χαμηλής χωρητικότητας |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη βάση περιοχής συντονισμού |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2015/750/EE, 2018/661/EU | EN 301 908 | Στη ζώνη 1492 - 1517 MHz |
| 1518 MHz-1525 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.348, 5.348A, 5.348B, 5.351A) 5.341, ECA15, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(04)09, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681 |  |
|  |  | Ασύρματα μικρόφωνα και ALD | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη βάση περιοχής συντονισμού |
| 1525 MHz-1530 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.208B, 5.351A), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.341, 5.351, 5.354 | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις |
|  |  | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(12)01 | EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681 |  |
| 1530 MHz-1535 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.208B, 5.351A, 5.353A), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης, Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.341, 5.351, 5.354 | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(12)01 | EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681 | Προτεραιότητα για επικοινωνίες GMDSS, κινδύνου, επείγουσας ανάγκης και ασφάλειας και για τις επικοινωνίες κατηγοριών 1 έως 6 της AMS(R)S |
| 1535 MHz-1559 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.208B, 5.351A) 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A, 5.359 | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(12)01 | EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681 | Προτεραιότητα για επικοινωνίες GMDSS, κινδύνου, επείγουσας ανάγκης και ασφάλειας και για τις επικοινωνίες κατηγοριών 1 έως 6 της AMS(R)S στη ζώνη 1544-1545 MHz |
| 1559 MHz-1610 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.208B), ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.328B, 5.329A) 5.341 | GALILEO |  | EN 303 413 | Στη ζώνη 1559.42-1591.42 MHz |
|  |  | GNSS Ψευδό-δορυφόροι (Pseudolites) | ECC/REC/(11)08 |  |  |
|  |  | Αναμεταδότης GNSS | ECC/REC/(10)02 | EN 302 645 |  |
|  |  | GPS |  | EN 303 413 | Στη ζώνη 1563.42-1587.42 MHz |
|  |  | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 441, EN 301 473 |  |
| 1610 MHz-1610.6 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A) 5.341, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 441, EN 301 473 |  |
| 1610.6 MHz-1613.8 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.341, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 441, EN 301 473 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις φασματικών γραμμών (π.χ. hydroxyl line). VLBI |
| 1613.8 MHz-1621.35 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ)(5.208B) 5.341, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(09)04, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 426, EN 301 441, EN 301 473 |  |
| 1621.35 MHz-1626.5 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.373, 5.373A), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ)(5.208B), Κινητή δορυφορική υπηρεσία εκτός από την κινητή ναυτιλιακή δορυφορική υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.341, 5.359, 5.364, 5.365, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(09)04, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 426, EN 301 441, EN 301 473 |  |
| 1626.5 MHz-1660 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A) 5.100, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.359, 5.374, 5.375, 5.376 | ALS | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 1656.5-1660.5 MHz |
|  |  | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(12)01 | EN 301 426, EN 301 473, EN 301 681 | Προτεραιότητα για επικοινωνίες GMDSS, κινδύνου, επείγουσας ανάγκης και ασφάλειας και για τις επικοινωνίες κατηγοριών 1 έως 6 της AMS(R)S στη ζώνη 1645.5-1646.5 MHz |
| 1660 MHz-1660.5 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A | ALS | ERC/REC 70-03 | EN 300 422 | Στη ζώνη 1656.5-1660.5 MHz |
|  |  | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(12)01 | EN 301 426, EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line), VLBI |
| 1660.5 MHz-1668 MHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.149, 5.341, 5.379A | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line), VLBI |
| 1668 MHz-1668.4 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A, 5.379B, 5.379C), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.149, 5.341, 5.379A | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line), VLBI |
| 1668.4 MHz-1670 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A, 5.379B, 5.379C), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.341, 5.379D, 5.379E | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Μετεωρολογία |  | EN 302 454 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. hydroxyl line), VLBI |
| 1670 MHz-1675 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A, 5.379B), Σταθερή Υπηρεσία 5.341, 5.379D, 5.379E, 5.380A | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(04)09, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 444, EN 301 473, EN 301 681 |  |
|  |  | Μετεωρολογία |  | EN 302 454 |  |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  |  |
| 1675 MHz-1690 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.341, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ανιχνευτές (Sondes) |  | EN 302 454 | Μετεωρολογικοί ραδιο-ανιχνευτές |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  | Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων |
| 1690 MHz-1700 MHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.289, 5.341, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  | Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. Κατανομή σε ΕΕSS διά RR 5.289 |
| 1700 MHz-1710 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.384A), Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.289, 5.341, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  | Πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. Κατανομή σε ΕΕSS διά RR 5.289 |
| 1710 MHz-1930 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.384A, 5.388, 5.388A, ECA38) 5.149, 5.341, 5.385, ECA29, ECA36 | DECT | ERC/DEC/(94)03, ERC/DEC/(98)22 | EN 300 176, EN 301 406, EN 301 908 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητές εφαρμογές |
|  |  | MCA | 2008/294/EC, 2016/2317/EU, 2022/2324/EU | EN 302 480 | Στις ζώνες 1710-1785 MHz και 1920-1980 MHz |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  | Στις ζώνες 1710-1785 MHz και 1920-1980 MHz |
|  |  | RMR | ECC/DEC/(20)02, ECC/REC/(23)01 | EN 301 502, EN 301 511 | Στη ζώνη 1900-1910 MHz |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2022/173/EU | EN 300 176, EN 301 406, EN 301 908 | Στη ζώνη 1710-1785 MHz σε ζεύξη (paired) με 1805-1880 MHz |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2012/688/EU, 2020/667/EU | EN 301 908 | Στη ζώνη 1920-1980 MHz σε ζεύξη (paired) με 2110-2170 MHz |
|  |  | UAS | ECC/REC/(24)02 |  | Στις ζώνες 1880-1900 MHz και 1910-1920 MHz |
| 1930 MHz-1970 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.388, 5.388A, ECA38), Σταθερή Υπηρεσία ECA29 | - |  |  | Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | MCA | 2008/294/EC, 2016/2317/EU, 2022/2324/EU |  |  |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2012/688/EU, 2020/667/EU | EN 301 908 | Στη ζώνη 1920-1980 MHz σε ζεύξη (paired) με 2110-2170 MHz |
| 1970 MHz-1980 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.388A, ECA38), Σταθερή Υπηρεσία 5.388, ECA29 | - |  |  | Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | MCA | 2008/294/EC, 2016/2317/EU, 2022/2324/EU |  |  |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2012/688/EU, 2020/667/EU | EN 301 908 | Στη ζώνη 1920-1980 MHz σε ζεύξη (paired) με 2110-2170 MHz |
| 1980 MHz-2010 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.351A) 5.388, 5.389A | - |  |  | Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | 2007/98/EC | EN 301 442, EN 301 473, EN 302 574 | Τα κινητά δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούν αυτή τη ζώνη μπορούν να ενσωματώνουν ένα συμπληρωματικό επίγειο στοιχείο (Complementary Ground Component - CGC) |
| 2010 MHz-2025 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Σταθερή Υπηρεσία | - |  |  | Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | Βίντεο PMSE | 2016/339/EU | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2025 MHz-2110 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.391), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.392, ECA16A, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-01 | EN 302 217 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/REC/(24)03 | EN 301 473 |  |
|  |  | Έρευνα διαστήματος |  |  | Δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο και τηλεχειρισμός πλατφορμών |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2110 MHz-2120 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.388A), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (DEEP SPACE) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), Σταθερή Υπηρεσία 5.388, ECA29 | - |  |  | Δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο και τηλεχειρισμός πλατφορμών για έρευνα διαστήματος (deep space). Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | MCA | 2008/294/EC, 2016/2317/EU, 2022/2324/EU |  |  |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2012/688/EU, 2020/667/EU | EN 301 908 |  |
| 2120 MHz-2160 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.388A), Σταθερή Υπηρεσία 5.388, ECA29 | - |  |  | Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | MCA | 2008/294/EC, 2016/2317/EU, 2022/2324/EU |  |  |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2012/688/EU, 2020/667/EU | EN 301 908 | Στη ζώνη 2110-2170 MHz |
| 2160 MHz-2170 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.388A), Σταθερή Υπηρεσία 5.388, ECA29 | - |  |  | Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | MCA | 2008/294/EC, 2016/2317/EU, 2022/2324/EU |  |  |
|  |  | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2012/688/EU, 2020/667/EU | EN 301 908 | Στη ζώνη 2110-2170 MHz |
| 2170 MHz-2200 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.351A) 5.388, 5.389A | - |  |  | Η ζώνη αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από σταθερή υπηρεσία σε εθνική βάση |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | 2007/98/EC | EN 301 442, EN 301 473, EN 302 574 | Τα κινητά δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούν αυτή τη ζώνη μπορούν να ενσωματώνουν ένα συμπληρωματικό επίγειο στοιχείο (Complementary Ground Component - CGC) |
| 2200 MHz-2290 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.391), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.392, ECA16A, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-01 | EN 302 217 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/REC/(24)03 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI (χρήση από SRS) |
|  |  | Έρευνα διαστήματος | ECC/REC/(10)01 |  | Δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο και τηλεχειρισμός πλατφορμών EESS |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2290 MHz-2300 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (DEEP SPACE) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητές εφαρμογές |
|  |  | Έρευνα διαστήματος |  |  | Δορυφορικό ωφέλιμο φορτίο και τηλεχειρισμός πλατφορμών για έρευνα διαστήματος (deep space). Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI (χρήση από SRS) |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2300 MHz-2400 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.384A), Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ραδιοεντοπισμός ECA36 | Αεροναυτική τηλεμετρία | ERC/REC 62-02 |  | Μέρος της ζώνης χρησιμοποιείται για αεροναυτική τηλεμετρία σε εθνικό επίπεδο |
|  |  | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 2300-2450 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ECC/REC/(15)04, ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2400 MHz-2450 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία, Ραδιοεντοπισμός 5.150, 5.282 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 2300-2450 MHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  |  |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 2400.0-2483.5 MHz |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2450 MHz-2483.5 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 | ISM |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2483.5 MHz-2500 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.351A) 5.150, 5.399, 5.402 | IMT-2000 δορυφορική συνιστώσα |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητές εφαρμογές |
|  |  | MBANS | ERC/REC 70-03 | EN 303 203 |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(12)01 | EN 301 441 |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
| 2500 MHz-2520 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.384A) | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2008/477/EC, 2020/636/EU | EN 301 908 |  |
| 2520 MHz-2655 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.384A, ECA38) 5.339, 5.418B, 5.418C, ECA16 | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2008/477/EC, 2020/636/EU | EN 301 908 |  |
| 2655 MHz-2670 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.384A), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (παθητική), Ραδιοαστρονομία, Έρευνα Διαστήματος (παθητική) 5.149, 5.208B, ECA16 | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2008/477/EC, 2020/636/EU | EN 301 908 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
| 2670 MHz-2690 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.384A), Ραδιοαστρονομία 5.149 | MCV | 2010/166/EU, 2017/191/EE, 2024/340/EU |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2008/477/EC, 2020/636/EU | EN 301 908 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
| 2690 MHz-2700 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
| 2700 MHz-2900 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.337), Ραδιοεντοπισμός 5.423, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση | ECC/REC/(02)09 |  | Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 |  |
| 2900 MHz-3100 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.424A), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.426) 5.425, 5.427, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 302 248, EN 302 752 | Ραντάρ και συστήματα πλοήγησης |
| 3100 MHz-3300 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή), Έρευνα Διαστήματος (ενεργή) 5.149, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις φασματικών γραμμών (π.χ. methine line) |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Radars |
| 3300 MHz-3400 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις φασματικών γραμμών (π.χ. methine line) |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ανώτατο όριο για αερομεταφερόμενα ραντάρ 3410 MHz |
| 3400 MHz-3600 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.430A, ECA38), Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ραδιοεντοπισμός ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 3400-3410 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ανώτατο όριο για αερομεταφερόμενα ραντάρ 3410 MHz |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2008/411/EC, 2014/276/EU, 2019/235/EU | EN 301 908 |  |
| 3600 MHz-3800 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.434A, 5.434B, ECA38) ECA37 | ESV | ECC/DEC/(05)09 | EN 301 447 | Στη ζώνη 3700-4200 MHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-08 | EN 302 217 | Σταθερές Ζεύξεις μεσαίας/υψηλής χωρητικότητας |
|  |  | VSAT |  | EN 301 443 |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2008/411/EC, 2014/276/EU, 2019/235/EU | EN 301 908 |  |
| 3800 MHz-4200 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) | ESV | ECC/DEC/(05)09 | EN 301 447 | Στη ζώνη 3700-4200 MHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-08 | EN 302 217 | Σταθερές Ζεύξεις μεσαίας/υψηλής χωρητικότητας |
|  |  | VSAT |  | EN 301 443 |  |
| 4200 MHz-4400 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R)(5.436), ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.438) 5.437, 5.440, ECA36 | Υψόμετρα |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Για μετρήσεις θερμοκρασίας επιφάνειας θάλασσας |
|  |  | WAIC |  |  |  |
| 4400 MHz-4500 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA20, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4500 MHz-4800 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.441), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA20, ECA36 | Επίγειοι σταθμοί FSS |  |  | Σχέδιο συχνοτήτων σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας στη ζώνη 4500-4800 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 4800 MHz-4990 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.440A, 5.441A, 5.441B, 5.442), Ραδιοαστρονομία 5.149, 5.339, ECA20, ECA36 | BBDR | ECC/REC/(08)04 | EN 302 625 | Στη ζώνη 4940-4990 MHz. Βέλτιστη ζώνη για BBDR εντός των χρήσεων PPDR |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Έρευνα Διαστήματος και EESS (παθητική) πάνω από 4950 MHz σε κάποιες χώρες |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής, (π.χ. formaldehyde line), VLBI |
| 4990 MHz-5000 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, ECA20, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
| 5000 MHz-5010 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R)(5.443AA), ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), Ραδιοαστρονομία, Έρευνα Διαστήματος (παθητική) | GALILEO |  |  | Για μελλοντική χρήση από Galileo |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
|  |  | Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης |  |  |  |
| 5010 MHz-5030 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R)(5.443AA), ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.328B, 5.443B), Ραδιοαστρονομία, Έρευνα Διαστήματος (παθητική) | GALILEO |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
|  |  | Συστήματα δορυφορικής πλοήγησης |  |  |  |
| 5030 MHz-5091 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R)(5.443C), ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R)(5.443D), ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.444 | MLS |  |  |  |
| 5091 MHz-5150 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.444B), ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (R)(5.443AA), ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.444A) 5.444 |  |  |  |  |
| 5150 MHz-5250 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.447A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.446A, 5.446B) 5.446, 5.446C, 5.447, 5.447B, 5.447C | Αεροναυτική τηλεμετρία |  |  |  |
|  |  | BBDR | ECC/REC/(08)04 | EN 302 625 | Προσωρινή χρήση από χρήστες PPDR |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη για MSS. |
|  |  | Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 2022/179/EU, 2022/2307/EU | EN 301 893 | Στις ζώνες 5150-5350 MHz και 5470-5725 MHz |
| 5250 MHz-5255 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.446A, 5.447F), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(5.447D) 5.448A, ECA22, ECA36 | - |  |  | Διόρθωση θέσης |
|  |  | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ επί πλοίων και VTS |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
|  |  | Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 2022/179/EU, 2022/2307/EU | EN 301 893 | Στις ζώνες 5150-5350 MHz και 5470-5725 MHz |
| 5255 MHz-5350 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.446A, 5.447F), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.448A, ECA22, ECA36 | - |  |  | Διόρθωση θέσης |
|  |  | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ επί πλοίων και VTS |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
|  |  | Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 2022/179/EU, 2022/2307/EU | EN 301 893 | Στις ζώνες 5150-5350 MHz και 5470-5725 MHz |
| 5350 MHz-5460 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.449), ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ)(5.448B), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.448D), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ)(5.448C) ECA22, ECA36 | - |  |  | Διόρθωση θέσης |
|  |  | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ επί πλοίων και VTS |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
| 5460 MHz-5470 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.448D), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.449), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.448B, ECA22, ECA36 | - |  |  | Διόρθωση θέσης |
|  |  | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ επί πλοίων και VTS |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
| 5470 MHz-5570 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.446A, 5.450A), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.450B), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.448B, ECA22, ECA36 | - |  |  | Διόρθωση θέσης |
|  |  | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ επί πλοίων και VTS |
|  |  | Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 2022/179/EU, 2022/2307/EU | EN 301 893 | Στις ζώνες 5150-5350 MHz και 5470-5725 MHz |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
| 5570 MHz-5650 MHz | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.446A, 5.450A), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.450B) 5.452, ECA22, ECA36 | - |  |  | Διόρθωση θέσης |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ επί πλοίων και VTS |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Ground based |
|  |  | Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 2022/179/EU, 2022/2307/EU | EN 301 893 | Στις ζώνες 5150-5350 MHz και 5470-5725 MHz |
| 5650 MHz-5725 MHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.446A, 5.450A), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα) 5.282, ECA22, ECA23, ECA36 | - |  |  | Διόρθωση θέσης |
|  |  | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 5650-5850 MHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 5650-5670 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ επί πλοίων και VTS |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
|  |  | Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 2022/179/EU, 2022/2307/EU | EN 301 893 | Στις ζώνες 5150-5350 MHz και 5470-5725 MHz |
| 5725 MHz-5830 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία 5.150, ECA17, ECA22, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 5650-5850 MHz |
|  |  | BFWA | ECC/REC/(06)04 | EN 302 502 | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | WIA | ERC/REC 70-03 | EN 303 258 | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
| 5830 MHz-5850 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ), Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία 5.150, ECA22, ECA23, ECA36 | - |  |  | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 5650-5850 MHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 5830-5850 MHz |
|  |  | BFWA |  |  | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | WIA | ERC/REC 70-03 | EN 303 258 | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 | Επίγεια και αερομεταφερόμενα |
| 5850 MHz-5925 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 | BFWA | ECC/REC/(06)04 | EN 302 502 | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 5725-5875 MHz |
|  |  | ITS | 2020/1426/EU | EN 302 571 | Στη ζώνη 5875-5935 MHz |
|  |  | MBR | ECC/REC/(17)03 | EN 303 276 | Within 5852-5872 MHz και 5880-5900 MHz |
|  |  | VSAT |  | EN 301 443 |  |
|  |  | WIA | ERC/REC 70-03 | EN 303 258 | Στη ζώνη 5725-5875 |
| 5925 MHz-6700 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (παθητική) 5.149, 5.440, 5.458 | - |  |  |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)09 | EN 301 447 | Στη ζώνη 5925-6425 MHz |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  |  |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(14)06, ERC/REC 14-01, ERC/REC 14-02 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | ITS | 2020/1426/EU |  | Στη ζώνη 5875-5935 MHz |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και τις μετρήσεις της υγρασίας του εδάφους |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις φασματικών γραμμών (π.χ. methanol line), VLBI. |
|  |  | VSAT |  | EN 301 443 |  |
|  |  | Συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) | 2021/1067/EU, 2024/3157/EU | EN 303 687 | Στη ζώνη 5945-6425 MHz |
| 6700 MHz-7075 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.441), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (παθητική) 5.458, 5.458A, 5.458B | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(14)06, ERC/REC 14-02 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και τις μετρήσεις της υγρασίας του εδάφους |
|  |  | VSAT |  | EN 301 443 |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου στη ζώνη 7-8.5 GHz. |
| 7075 MHz-7145 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (παθητική) 5.458 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06, ECC/REC/(14)06, ERC/REC 14-02 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και τις μετρήσεις της υγρασίας του εδάφους |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7145 MHz-7190 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (DEEP SPACE) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), Λειτουργία Διαστήματος (Γη-προς-διάστημα) 5.458 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7190 MHz-7235 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.460A, 5.460B), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.460) 5.458 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και τις μετρήσεις της υγρασίας του εδάφους |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7235 MHz-7250 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.460A), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Έρευνα Διαστήματος (Γη-προς-διάστημα) | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Για τη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, την ταχύτητα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και τις μετρήσεις της υγρασίας του εδάφους |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7250 MHz-7300 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο. |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  | Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στη ζώνη 7250-7375 MHz |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7300 MHz-7375 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  | Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες στη ζώνη 7250-7375 MHz |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7375 MHz-7450 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.461AA, 5.461AB), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461AC, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7450 MHz-7550 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.461AA, 5.461AB), ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461A, 5.461AC, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  | Περιορίζονται σε γεωστατικά συστήματα |
| 7550 MHz-7750 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.461AA, 5.461AB), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461AC, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 7750 MHz-7900 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.461B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
|  |  | Δορυφόροι καιρού |  |  | Περιορίζονται σε μη γεωστατικά συστήματα |
| 7900 MHz-8025 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.461, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  | Κινητές δορυφορικές εφαρμογές |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 8025 MHz-8175 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.463) 5.462A, ECA36 | Δορυφορική εξερεύνηση της Γης |  |  | Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητές εφαρμογές στη ζώνη 8025-8200 MHz |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 8175 MHz-8215 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.463) 5.462A, ECA36 | Δορυφορική εξερεύνηση της Γης |  |  | Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Κινητές εφαρμογές στη ζώνη 8025-8200 MHz |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 8215 MHz-8400 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.462A, 5.463 | Δορυφορική εξερεύνηση της Γης |  |  | Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI (χρήση από SRS) |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 8400 MHz-8500 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.465), Ραδιοεντοπισμός | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)06 | EN 302 217 | Σημείο σε σημείο |
|  |  | Έρευνα διαστήματος |  |  | Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου. Η ζώνη 8400-8450 MHz περιορίζεται σε εφαρμογές deep space. Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI (χρήση από SRS) |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Κινητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου. |
| 8500 MHz-8550 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.469, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
| 8550 MHz-8650 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.469, 5.469A, ECA24, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
| 8650 MHz-8750 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.469, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
| 8750 MHz-8850 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.470), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Έρευνα Διαστήματος 5.471, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
| 8850 MHz-9000 MHz | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.472), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Έρευνα Διαστήματος 5.473, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
| 9000 MHz-9200 MHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.337), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Έρευνα Διαστήματος 5.471, 5.473A, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135, EN 303 213 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση. EN 303 213-1 αισθητήρες X-band |
| 9200 MHz-9300 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ)(5.474A, 5.474B, 5.474C), ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.472), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Έρευνα Διαστήματος 5.473, 5.474, 5.474D, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 9200-9975 MHz |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
|  |  | Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος |  |  |  |
| 9300 MHz-9500 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.475), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 9200-9975 MHz; |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 302 194, EN 302 248, EN 302 752, EN 303 135, EN 303 213 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση EN 303 213-6-1 αισθητήρες X-band |
|  |  | Ραντάρ καιρού |  | EN 303 347 |  |
| 9500 MHz-9800 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.476A, ECA24, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 9200-9975 MHz |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
| 9800 MHz-9900 MHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή), Έρευνα Διαστήματος (ενεργή) 5.478, 5.478A, 5.478B, ECA24, ECA36 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 9200-9975 MHz; |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
| 9900 MHz-10000 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ)(5.474A, 5.474B, 5.474C), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Σταθερή Υπηρεσία 5.477, 5.478, 5.479 | Αεροναυτική πλοήγηση |  | EN 303 064 | Π.χ. προσέγγιση αεροδρομίου |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 9200-9975 MHz |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  | EN 303 135 | Ναυτική, χερσαία και εναέρια επιτήρηση |
|  |  | Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος |  |  |  |
| 10000 MHz-10400 MHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ)(5.474A, 5.474B, 5.474C), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία 5.474D, 5.479, ECA17A, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 10-10.5 GHz |
|  |  | FWA |  | EN 302 326 | Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-05 | EN 302 217 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |
|  |  | Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 10400 MHz-10450 MHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία ECA17, ECA17A, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 10-10.5 GHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρς χαμηλής ισχύος σε ορισμένες υποζώνες |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 10450 MHz-10.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.481, ECA17, ECA17A, ECA23, ECA36 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 10-10.5 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 10.5 GHz-10.55 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός ECA17A | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-05 | EN 302 217, EN 302 326 | Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 10.5-10.6 GHz; |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 10.55 GHz-10.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός ECA17A | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-05 | EN 302 217, EN 302 326 | Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 10.6 GHz-10.68 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία, Ραδιοεντοπισμός 5.149, 5.482, 5.482A, ECA17 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/DEC/(10)01, ERC/REC 12-05 | EN 302 217, EN 302 326 | Συμπεριλαμβανομένου σημείου προς πολυσημείου |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Επιφανειακή εκπομπή και μετρήσεις βροχοπτώσεων |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Φορητή βιντεοζεύξη; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 10.68 GHz-10.7 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Επιφανειακή εκπομπή και μετρήσεις βροχοπτώσεων |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
| 10.7 GHz-10.95 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.441), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ) | AES | ECC/DEC/(05)11, ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)08 | EN 301 427, EN 301 430, EN 302 448 | Στη ζώνη 10.7-10.95/11.2-11.45 GHz σύμφωνα με το Παράρτημα 30B των RR - VSAT |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06 | EN 302 217 | Περιορίζεται σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04 | EN 301 428 | SNG |
| 10.95 GHz-11.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A, 5.484B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | AES | ECC/DEC/(05)11, ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06 | EN 302 217 | Περιορίζεται σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04 | EN 301 428 | SNG |
| 11.2 GHz-11.45 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.441), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | AES | ECC/DEC/(05)11, ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06 | EN 302 217 | Περιορίζεται σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04 | EN 301 428 | SNG |
| 11.45 GHz-11.7 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A, 5.484B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | AES | ECC/DEC/(05)11, ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)08, ERC/REC 12-06 | EN 302 217 | Περιορίζεται σε σταθερές ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04 |  | SNG |
| 11.7 GHz-12.5 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ-SATELLITE(5.492), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.487, 5.487A, ECA28 | AES | ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 |  |
|  |  | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (δορυφορική) | ERC/DEC/(00)08 | EN 302 340, EN 302 448 | Σύμφωνα με το Παράρτημα 30 των RR. SIT στη ζώνη 12.4 - 12.5 GHz |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
| 12.5 GHz-12.75 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A, 5.484B) 5.496 | AES | ECC/DEC/(05)11, ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
| 12.75 GHz-13.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.441, 5.496A) | AES | ECC/DEC/(19)04 | EN 302 186 |  |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  | EN 301 430 |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-02 | EN 302 217 |  |
| 13.25 GHz-13.4 GHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ(5.497), ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.498A, ECA26 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Υψόμετρα, διασπορόμετρα, ραντάρ βροχοπτώσεων |
|  |  | Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ ελλιμενισμού πλοίων |
| 13.4 GHz-13.65 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.499A, 5.499B), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(5.499C, 5.499D) 5.501B, ECA26, ECA36 | - |  |  | Δορυφόροι αναμετάδοσης δεδομένων |
|  |  | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Υψόμετρα, διασπορόμετρα, ραντάρ βροχοπτώσεων |
|  |  | Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ ελλιμενισμού πλοίων |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 13.4-14.0 GHz |
| 13.65 GHz-13.75 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(5.501A) 5.501B, ECA26, ECA36 | - |  |  | Δορυφόροι αναμετάδοσης δεδομένων |
|  |  | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Υψόμετρα, διασπορόμετρα, ραντάρ βροχοπτώσεων |
|  |  | Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ ελλιμενισμού πλοίων |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 13.4-14.0 GHz |
| 13.75 GHz-14 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484A), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Έρευνα Διαστήματος 5.502, 5.503, ECA26, ECA36 | - |  |  | Δορυφόροι αναμετάδοσης δεδομένων |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  | EN 301 430 | Επιβολή ελέχιστου μεγέθους κεραίας σύμφωνα με το 5.502 |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ναυτιλιακά ραντάρ |  |  | Ραντάρ πλοήγησης, ραντάρ ελλιμενισμού πλοίων |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μελλοντικές μετρήσεις VLBI |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ERC/REC 70-03 | EN 300 440 | Στη ζώνη 13.4-14.0 GHz |
| 14 GHz-14.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.504B, 5.504C, 5.506A), Έρευνα Διαστήματος 5.504 | AES | ECC/DEC/(05)11 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  | EN 301 427, EN 302 977 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04, ERC/REC 13-03 | EN 301 428, EN 301 430 | Φορείς χαμηλής συχνότητας, συμπεριλαμβανομένου VSATs και ψηφιακών SNG ενθαρύνονται να χρησιμοποιούν τη ζώνη. |
| 14.25 GHz-14.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.504B, 5.506A, 5.508A), Έρευνα Διαστήματος 5.504 | AES | ECC/DEC/(05)11 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  | EN 301 427, EN 302 977 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04, ERC/REC 13-03 | EN 301 428, EN 301 430 | SNG |
| 14.3 GHz-14.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.504B, 5.506A, 5.509A) | AES | ECC/DEC/(05)11 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  | EN 302 340 | Οι σταθερές ζεύξεις να συντονιστούν με τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  | EN 301 427, EN 302 977 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04, ERC/REC 13-03 | EN 301 428, EN 301 430 | SNG |
| 14.4 GHz-14.47 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.504B, 5.506A, 5.509A) 5.504A | AES | ECC/DEC/(05)11 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  | EN 302 340 | Οι σταθερές ζεύξεις να συντονιστούν με τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  | EN 301 427, EN 302 977 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | VSAT | ECC/DEC/(03)04, ERC/REC 13-03 | EN 301 428, EN 301 430 | SNG |
| 14.47 GHz-14.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.457A, 5.484A, 5.506), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα)(5.504B, 5.506A, 5.509A), Ραδιοαστρονομία 5.149, 5.504A | AES | ECC/DEC/(05)11 | EN 302 186 |  |
|  |  | ESIM | ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05 | EN 302 448, EN 302 977, EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | ESV | ECC/DEC/(05)10 | EN 302 340 |  |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  | EN 302 340 | Οι σταθερές ζεύξεις να συντονιστούν με τη σταθερή δορυφορική υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  | EN 301 427, EN 302 977 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(17)04 | EN 303 980, EN 303 981 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις φασματικών γραμμών, VLBI |
|  |  | VSAT | ERC/REC 13-03 | EN 301 428, EN 301 430 | SNG |
| 14.5 GHz-14.75 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοαστρονομία ECA20, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-07 | EN 302 217 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | VLBI (όταν είναι συμβατό με την κύρια χρήση) |
| 14.75 GHz-14.8 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοαστρονομία ECA20, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | VLBI (όταν είναι συμβατό με την κύρια χρήση) |
| 14.8 GHz-15.35 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοαστρονομία 5.339, ECA20, ECA36 | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-07 | EN 302 217 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | VLBI (όταν είναι συμβατό με την κύρια χρήση) |
| 15.35 GHz-15.4 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς, VLBI |
| 15.4 GHz-15.41 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.511E, 5.511F), Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση | Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler |  |  | Doppler ραντάρ χαμηλής αίσθησης ισχύος |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρ κίνησης εδάφους |
| 15.41 GHz-15.43 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.511E, 5.511F), Αεροναυτική Ραδιοπλοήγηση | Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler |  |  | Doppler ραντάρ χαμηλής αίσθησης ισχύος |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρ κίνησης εδάφους |
| 15.43 GHz-15.63 GHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.511E, 5.511F) 5.511C | Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler |  |  | Doppler ραντάρ χαμηλής αίσθησης ισχύος |
|  |  | Επίγειοι σταθμοί FSS |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη MSS |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρ κίνησης εδάφους |
| 15.63 GHz-15.7 GHz | ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.511E, 5.511F) | Αερομεταφερόμενα βοηθήματα πλοήγησης doppler |  |  | Doppler ραντάρ χαμηλής αίσθησης ισχύος |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  | Ραντάρ κίνησης εδάφους |
| 15.7 GHz-16.6 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 16.6 GHz-17.1 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Έρευνα Διαστήματος (deep space) (Γη-προς-διάστημα) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 17.1 GHz-17.2 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Κινητή Υπηρεσία ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | GBSAR | ERC/REC 70-03 | EN 303 661 |  |
| 17.2 GHz-17.3 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.513A, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | GBSAR | ERC/REC 70-03 | EN 303 661 |  |
| 17.3 GHz-17.7 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.516), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.516A, 5.516B), Ραδιοεντοπισμός ECA36 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη για υπηρεσίες BSS. Παράρτημα 30A των RR |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 17.7 GHz-18.1 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.516, 5.517A, 5.517B), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A) | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)07 |  |  |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη για υπηρεσίες BSS. Παράρτημα 30A των RR |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 | EN 302 217 |  |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 18.1 GHz-18.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.520), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A, 5.517A, 5.517B), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A), ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.519 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)07 |  |  |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη για υπηρεσίες BSS |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 | EN 302 217 |  |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 18.4 GHz-18.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A, 5.517A, 5.517B), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A) | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)07 |  |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 | EN 302 217 |  |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 18.6 GHz-18.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.522B) 5.522A | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)07 |  | . |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 | EN 302 217 |  |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Επιφανειακή εκπομπή, χιόνι, θάλασσα, πάγος και βροχόπτωση |
| 18.8 GHz-19.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.517A, 5.517B, 5.523A), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A) | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)07 |  |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 | EN 302 217 |  |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 19.3 GHz-19.7 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.517A, 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E) | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)07 |  |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/DEC/(00)07, ERC/REC 12-03 | EN 302 217 |  |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 19.7 GHz-20.1 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (διάστημα-προς-ΓΗ) | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  | Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς SUT |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 20.1 GHz-20.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.525, 5.526, 5.527, 5.528 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 428, EN 301 459 |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  | Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς SUT |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 20.2 GHz-21.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  | Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς |
| 21.2 GHz-21.4 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 21.4 GHz-22 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ-SATELLITE(5.208B) 5.530A, 5.530B | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή (δορυφορική) |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 22 GHz-22.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.149, ECA17A | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. water line), VLBI |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 22.2 GHz-22.21 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  |  |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. water line), VLBI |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 22.21 GHz-22.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (παθητική), Κινητή Υπηρεσία(ECA39) 5.149, 5.532, ECA17A | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. water line), VLBI |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 22.5 GHz-22.55 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ECA39), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) ECA17A | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. water line), VLBI |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 22.55 GHz-23.15 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ECA39), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) ECA17A | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. water line), VLBI |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 23.15 GHz-23.55 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ECA39) | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 23.55 GHz-23.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ECA39) | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 23.6 GHz-24 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μέτρηση υδρατμών, υγρού νερού, συννέφων για ατμοσφαιρικό ήχο |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. ammonia line). VLBI |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 24 GHz-24.05 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.150 | Ερασιτεχνική Υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 24-24.25 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 24-24.25 GHz |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 24.05 GHz-24.25 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική υπηρεσία, Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (ενεργή), Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία 5.150, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Ρανταρ βροχής από δορυφόρους |
|  |  | Ερασιτεχνική Υπηρεσία |  | EN 301 783 | Στη ζώνη 24-24.25 GHz |
|  |  | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU |  | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 24-24.25 GHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 24.25 GHz-24.45 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB) ECA17A | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 | Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 24.45 GHz-24.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB) ECA17A | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 | Μονοκατευθυντικές σταθερές ζεύξεις |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
|  |  | Βίντεο PMSE | ERC/REC 25-10 | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης; Προσωρινή βιντεοζεύξη σημείου προς σημείου |
| 24.5 GHz-24.65 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB) | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | CRS σε ζεύξη (paired) με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
| 24.65 GHz-24.75 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.532B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB) | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | CRS σε ζεύξη (paired) με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
| 24.75 GHz-25.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.532B), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB) | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | CRS σε ζεύξη (paired) με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
| 25.25 GHz-25.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.536), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB) ECA36 | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | CRS σε ζεύξη (paired) με 25.5-26.5 GHz για συστήματα FDD |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
| 25.5 GHz-26.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.536), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.536C), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (διάστημα-προς-ΓΗ)(5.536B) 5.536A, ECA36 | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | TS σε ζεύξη (paired) με 24.5-25.5 GHz για συστήματα FDD |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Έρευνα διαστήματος | ECC/REC/(19)01 |  | Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
| 26.5 GHz-27 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.536), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.536C), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (διάστημα-προς-ΓΗ)(5.536B) 5.536A, ECA36 | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2005/50/EC, 2011/485/EU, 2017/2077/EU | EN 302 288 | Στη ζώνη 21.65-26.65 GHz |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Έρευνα διαστήματος | ECC/REC/(19)01 |  | Τηλεμετρία δορυφορικού ωφέλιμου φορτίου |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
| 27 GHz-27.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.536), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.532AB), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (διάστημα-προς-ΓΗ) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2019/784/EU, 2020/590/EU |  |  |
| 27.5 GHz-28.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.517B, 5.539), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A) 5.538, 5.540 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)01 |  | Η κατεύθυνση Γη-προς-διάστημα είναι για μη-συντονισμένους επίγειους σταθμούς μέσα στη ζώνη 27.5–27.8285 GHz. Η κατεύθυνση διάστημα-προς-Γη είναι περιορισμένη σε ραδιοφάρους για ανοδικές ζεύξεις ελέγχου ισχύος 27.5-27.501 GHz |
|  |  | FWA | ECC/DEC/(05)01, ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | CRS σε ζεύξη (paired) με 28.5-29.5 GHz για συστήματα FDD. |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη για ραδιοτηλεοπτική δορυφορική εκπομπή (HDTV) 27.5-29.5 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/DEC/(05)01, T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 | Για διευθέτηση συχνοτήτων μεταξύ FS και FSS βλέπε ECC/DEC/(05)01. CRS σε ζεύξη (paired) με 28.5-29.5 GHz για συστήματα FDD. |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(05)01 | EN 303 699 |  |
| 28.5 GHz-29.1 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484A, 5.516B, 5.517A, 5.517B, 5.523A, 5.539), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (Γη-προς-διάστημα)(5.541) 5.540 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)01 |  | Μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί στη ζώνη 28.4445-28.8365 GHz |
|  |  | FWA | ECC/DEC/(05)01, ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | TS σε ζεύξη (paired) με 27.5-28.5 GHz για συστήματα FDD. |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη to be used for Ραδιοτηλεοπτική εκπομπή satellites (HDTV) 27.5-29.5 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/DEC/(05)01, T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 | Για διευθέτηση συχνοτήτων μεταξύ FS και FSS βλέπε ECC/DEC/(05)01. TS σε ζεύξη (paired) με 27.5-28.5 GHz για συστήματα FDD. |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
|  |  | NGSO FSS | ECC/DEC/(05)01 | EN 303 699 |  |
| 29.1 GHz-29.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.516B, 5.517A, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (Γη-προς-διάστημα)(5.541) 5.540 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)01 |  | Μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί στη ζώνη 29.4525-29.5 GHz |
|  |  | FWA | ECC/DEC/(05)01, ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | TS σε ζεύξη (paired) με 27.5-28.5 GHz για συστήματα FDD. |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Ζεύξεις τροφοδότη για ραδιοτηλεοπτική δορυφορική εκπομπή (HDTV) 27.5-29.5 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/DEC/(05)01, T/R 13-02 | EN 302 217, EN 302 326 | Στη ζώνη 29.0605-29.4525 GHz. TS σε ζεύξη (paired) με 27.5-28.5 GHz για συστήματα FDD. |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
| 29.5 GHz-29.9 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A, 5.539), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (Γη-προς-διάστημα)(5.541), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα) 5.540 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 459 |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 29.9 GHz-30 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.541, 5.543), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.517B, 5.527A, 5.539), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.521A), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | GSO ESOMPs | ECC/DEC/(13)01 | EN 303 978 |  |
|  |  | HEST | ECC/DEC/(06)03 | EN 301 459 |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  |  |
|  |  | NGSO ESOMPs | ECC/DEC/(15)04 | EN 303 979 |  |
| 30 GHz-31 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.338A), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ECA36 | Επίγειοι σταθμοί FSS |  |  | Για μη συντονισμένους επίγειους σταθμούς |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS |  |  |  |
| 31 GHz-31.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A, 5.543B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(02)02 | EN 302 217, EN 302 326 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς |
| 31.3 GHz-31.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) | ECC/DEC/(10)02 |  | Μετρήσεις θαλάσσιου πάγου, υδρατμών, πετρελαιοκηλίδων, υγρού νερού, σύννεφων, θερμοκρασίας επιφάνειας, εκπομπής και ατμοσφαιρικής εξασθένησης. Παράθυρο αναφοράς για την περιοχή 50-60 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς |
| 31.5 GHz-31.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή υπηρεσία εκτός από την κινητή αεροναυτική υπηρεσία 5.149, 5.546 | Σταθερή Υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις θαλάσσιου πάγου, υδρατμών, πετρελαιοκηλίδων, υγρού νερού, σύννεφων, θερμοκρασίας επιφάνειας, εκπομπής και ατμοσφαιρικής εξασθένησης. Παράθυρο αναφοράς για την περιοχή 50-60 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς |
| 31.8 GHz-32 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.547A), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (DEEP SPACE) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.547, 5.548 | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC/(01)02 | EN 302 217 | Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας |
| 32 GHz-32.3 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.547A), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (DEEP SPACE) (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.547, 5.548 | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC/(01)02 | EN 302 217 | Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας |
| 32.3 GHz-33 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.547A), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.547, 5.548 | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC/(01)02 | EN 302 217 | Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας |
| 33 GHz-33.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.547A), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.547 | FWA | ECC/REC/(11)01 | EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και σημείο σε πολυσημείο |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC/(01)02 | EN 302 217 | Σταθερή υπηρεσία υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 33.4 GHz-34.2 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 34.2 GHz-34.7 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (DEEP SPACE) (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ) ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 34.7 GHz-35.2 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Έρευνα Διαστήματος ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 35.2 GHz-35.5 GHz | ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Ραντάρ βροχής από δορυφόρους |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 35.5 GHz-36 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ , ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 5.549A, ECA36 | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  |  |
|  |  | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 36 GHz-37 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), Ραδιοαστρονομία 5.149, 5.550A | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | EESS surface emmissivity, snow, sea ice και precipitation |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις φασματικών γραμμών (Hydrogen cyanide και Hydroxil lines) 36.43-36.50 GHz |
| 37 GHz-37.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) 5.547 | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 12-01 | EN 302 217 | Κυρίως χρήση από συστήματα σταθερών υπηρεσιών για πολίτες (civil). Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
| 37.5 GHz-38 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.550C, 5.550CA), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.547 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)02 |  | Οι μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί δεν μπορούν να ζητήσουν προστασία από τη Σταθερή Yπηρεσία |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 12-01 | EN 302 217 | Κυρίως χρήση από συστήματα σταθερών υπηρεσιών για πολίτες (civil). Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
| 38 GHz-39.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.550D), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.550C), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.547 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ERC/DEC/(00)02 |  | Οι μη συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί δεν μπορούν να ζητήσουν προστασία από τη Σταθερή Yπηρεσία |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | T/R 12-01 | EN 302 217 | Κυρίως χρήση από συστήματα σταθερών υπηρεσιών για πολίτες (civil). Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
| 39.5 GHz-40 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.516B, 5.550C), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.547, 5.550E | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/REC/(22)02, ERC/DEC/(00)02 |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(00)02 |  |  |
| 40 GHz-40.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.516B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), Δορυφορική εξερεύνηση της Γης (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.550E | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/REC/(22)02, ERC/DEC/(00)02 |  |  |
|  |  | Επίγειοι Σταθμοί MSS | ERC/DEC/(00)02 |  |  |
| 40.5 GHz-41 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ-SATELLITE, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ(5.550B), Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία, Κινητή Ναυτηλιακή Υπηρεσία 5.547 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(23)01, ECC/REC/(22)01 |  |  |
|  |  | FWA | ECC/REC/(01)04 | EN 302 217, EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(01)04 | EN 302 217, EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2024/1983/EU |  |  |
| 41 GHz-42.5 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ-SATELLITE, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.550C), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΗΡΑΣ(5.550B), Κινητή Αεροναυτική Υπηρεσία, Κινητή Ναυτηλιακή Υπηρεσία 5.547, 5.551H, 5.551I | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(23)01, ECC/REC/(22)01 |  |  |
|  |  | FWA | ECC/REC/(01)04 | EN 302 217, EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(01)04 | EN 302 217, EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2024/1983/EU |  |  |
| 42.5 GHz-43.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.552), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.547 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(23)01, ECC/REC/(22)01 |  |  |
|  |  | FWA | ECC/REC/(01)04 | EN 302 217, EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(01)04 | EN 302 217, EN 302 326 | Σημείο σε σημείο και επίγεια συστήματα πολυσημείων |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. silicon monoxide line), VLBI |
|  |  | Επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2024/1983/EU |  |  |
| 43.5 GHz-45.5 GHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.553), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Σταθερή Δορυφορική Υπηρεσία 5.554, ECA36 | Κυβερνητική xρήση |  |  |  |
| 45.5 GHz-47 GHz | ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.553), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.554 |  |  |  |  |
| 47 GHz-47.2 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
| 47.2 GHz-47.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.550C, 5.552), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.553B) 5.552A | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(21)01 |  | Συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί πύλης |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz |
|  |  | Βίντεο PMSE |  | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης |
| 47.5 GHz-47.9 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.550C, 5.552), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.516B, 5.554A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.553B) | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08, ECC/DEC/(21)01 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz |
|  |  | Βίντεο PMSE |  | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης |
| 47.9 GHz-48.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.550C, 5.552), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.553B) 5.552A | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(21)01 |  | Συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί πύλης |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz |
|  |  | Βίντεο PMSE |  | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης |
| 48.2 GHz-48.54 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.550C, 5.552), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.516B, 5.554A, 5.555B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08, ECC/DEC/(21)01 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | Για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-11 | EN 302 217 | Στη ζώνη 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz |
|  |  | Βίντεο PMSE |  | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης |
| 48.54 GHz-49.44 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.550C, 5.552), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.340, 5.555, ECA17A | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(21)01 |  |  |
|  |  | Ζεύξεις τροφοδότη |  |  | 48.5-49.2 GHz για δορυφόρους ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής στα 40 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-11 | EN 302 217 | Στη ζώνη 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις φασματικών γραμμών (π.χ. carbon monosulphide line) |
|  |  | Βίντεο PMSE |  | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης |
| 49.44 GHz-50.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.338A, 5.550C, 5.552), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ)(5.516B, 5.554A, 5.555B), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ECA17A | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(05)08, ECC/DEC/(21)01 |  | FSS υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-11 | EN 302 217 | Στη ζώνη 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz |
|  |  | Βίντεο PMSE |  | EN 302 064 | Ασύρματη μηχανή λήψης |
| 50.2 GHz-50.4 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι παθητικοί ραδιομετρητές. Reference window for the 52.6-59.3 GHz band |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 50.4 GHz-51.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.338A, 5.550C), Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία (Γη-προς-διάστημα) | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(21)01 |  | Συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί πύλης |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-11 | EN 302 217 | Στη ζώνη 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz |
| 51.4 GHz-52.4 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ)(5.555C), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.547, 5.556 | Επίγειοι σταθμοί FSS | ECC/DEC/(21)01 |  | Συντονισμένοι επίγειοι σταθμοί πύλης |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-11 | EN 302 217 | Στη ζώνη 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 52.4 GHz-52.6 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ(5.547, 5.556) | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-11 | EN 302 217 | Στη ζώνη 48.5-50.2 GHz και 50.9-52.6 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 52.6 GHz-54.25 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.556 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι παθητικοί ραδιομετρητές |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 54.25 GHz-55.78 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι παθητικοί ραδιομετρητές |
| 55.78 GHz-56.9 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.557A), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.556A), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.547, 5.558 | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-12 | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας |
| 56.9 GHz-57 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.547 | Σταθερή Υπηρεσία | ERC/REC 12-12 | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας |
| 57 GHz-58.2 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.556A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.547 | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Μη συντονισμένη ανάπτυξη. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας |
| 58.2 GHz-59 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.547, 5.556, ECA6, ECA19 | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Μη συντονισμένη ανάπτυξη. Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι παθητικοί ραδιομετρητές |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 59 GHz-59.3 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.556A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.559), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Επίγειοι παθητικοί ραδιομετρητές |
| 59.3 GHz-64 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.559) 5.138 | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | ISM |  |  | Στη ζώνη 61.0-61.5 GHz |
|  |  | ITS | ECC/DEC/(09)01 | EN 302 686 | Στη ζώνη 63.72- 65.88 |
|  |  |  |  |  | GHz |
| 64 GHz-65 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5.547, 5.556 | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | ITS | ECC/DEC/(09)01, ERC/REC 70-03 | EN 302 686 | Στη ζώνη 63.72 - 65.88 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 65 GHz-66 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.547 | Σταθερή Υπηρεσία |  | EN 302 217 | Σταθερές ζεύξεις υψηλής πυκνότητας |
|  |  | ITS | ECC/DEC/(09)01, ERC/REC 70-03 | EN 302 686 | Στη ζώνη 63.72 - 65.88 GHz |
|  |  | Κινητή υπηρεσία ξηράς |  |  | Ευρυζωνικά κινητά συστήματα για σύνδεση με IBCN σε ζεύξη (paired) με 62-63 GHz |
| 66 GHz-71 GHz | ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.553, 5.558), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.554 | - |  |  | Μελλοντικά πολιτικά (civil) συστήματα |
| 71 GHz-74 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(05)07 | EN 302 217 |  |
| 74 GHz-75.5 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ-SATELLITE, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.561 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(05)07 | EN 302 217 |  |
|  |  | Έρευνα διαστήματος |  |  | Μετρήσεις VLBI στη ζώνη 74-84 GHz |
| 75.5 GHz-76 GHz | ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ-SATELLITE, ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.561, ECA35 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(05)07 | EN 302 217 |  |
|  |  | Έρευνα διαστήματος |  |  | VLBI |
| 76 GHz-77.5 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία, Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2004/545/EC | EN 302 264 | Στη ζώνη 77-81 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |
|  |  | Εφαρμογές σιδηροδρόμων | ERC/REC 70-03 | EN 301 091 | Ανίχνευση εμποδίων/οχημάτων σε ισόπεδες διαβάσεις |
| 77.5 GHz-78 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ(5.559B), Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2004/545/EC |  | Στη ζώνη 77-81 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 78 GHz-79 GHz | ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία, Ραδιοαστρονομία, Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149, 5.560 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2004/545/EC |  | Στη ζώνη 77-81 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |
| 79 GHz-81 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα | 2004/545/EC |  | Στη ζώνη 77-81 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
|  |  | Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |
| 81 GHz-84 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, Έρευνα Διαστήματος (διάστημα-προς-ΓΗ) 5.149, 5.561A | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 75.5-81.5 GHz |
|  |  | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(05)07 | EN 302 217 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 84 GHz-86 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(05)07 | EN 302 217 |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 86 GHz-92 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις συννέφων, πετρελαιοκηλίδων, πάγου, χιονιού, βροχής, παράθυρο αναφοράς για μετρήσεις θερμοκρασία κοντά στα 118 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής. VLBI |
| 92 GHz-94 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.338A), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(14)01, ECC/REC/(18)02 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 94 GHz-94.1 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ), ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΕΡΓΗ), Ραδιοαστρονομία 5.562, 5.562A | Ενεργοί αισθητήρες (δορυφoρικοί) |  |  | Ραντάρ συννέφων |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
|  |  | Έρευνα διαστήματος |  |  |  |
| 94.1 GHz-95 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(14)01, ECC/REC/(18)02 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 95 GHz-100 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.149, 5.554 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)02 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 100 GHz-102 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.341 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Μετρήσεις (Limb sounding) ατμοσφαιρικών συστατικών |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 102 GHz-105 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.341 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)02 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 105 GHz-109.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ)(5.562B) 5.149, 5.341 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)02 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 109.5 GHz-111.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.341 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 111.8 GHz-114.25 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ)(5.562B) 5.149, 5.341 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)02 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 114.25 GHz-116 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.341 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 116 GHz-119.98 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.562C) 5.341 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση ως μέρος της ζώνης απορρόφησης οξυγόνου με κορύφωση τα 118.75 GHz |
| 119.98 GHz-120.02 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.562C) 5.341 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση ως μέρος της ζώνης απορρόφησης οξυγόνου με κορύφωση τα 118.75 GHz |
| 120.02 GHz-122.25 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.562C), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.138 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση ως μέρος της ζώνης απορρόφησης οξυγόνου με κορύφωση τα 118.75 GHz |
| 122.25 GHz-123 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558), Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.138 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
| 123 GHz-130 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, Ραδιοαστρονομία 5.149, 5.554 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 130 GHz-134 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΕΝΕΡΓΗ)(5.562E), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.562A | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)01 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 134 GHz-136 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοαστρονομία | Ερασιτεχνική Υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 134-141 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 134-141 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 136 GHz-141 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 134-141 GHz |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 134-141 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 141 GHz-148.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)01 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 148.5 GHz-151.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Εναρμονισμένο παράθυρο αναφοράς για παρατηρήσεις παθητικών αισθητήρων μόνο |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 151.5 GHz-155.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)01 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 155.5 GHz-158.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ)(5.562B) 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)01 |  |  |
|  |  | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Προστασία μέχρι 1.1.2018 |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις της φασματικής γραμμής και του ευρυζωνικού συνεχούς |
| 158.5 GHz-164 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ) | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)01 |  |  |
| 164 GHz-167 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης νερού η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz. Ατμοσφαιρική μέτρηση (limb sounding) της γραμμής CO στα 164.38 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 167 GHz-174.5 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558) 5.149 | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)01 |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Στη ζώνη 168-174.5 GHz. Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 174.5 GHz-174.8 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558) | Σταθερή Υπηρεσία | ECC/REC/(18)01 |  |  |
|  |  | Εφαρμογές ραδιοπροσδιορισμού | ECC/DEC/(22)03, ERC/REC 70-03 | EN 305 550 |  |
| 174.8 GHz-182 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.562H), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης νερού η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz |
| 182 GHz-185 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης νερού η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 185 GHz-190 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.562H), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης νερού η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz |
| 190 GHz-191.8 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Παθητική ανίχνευση της γραμμής απορρόφησης νερού η κορύφωση της οποίας είναι στα 183.31 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 191.8 GHz-200 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(5.558), ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.149, 5.341, 5.554 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 200 GHz-202 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.341, 5.563A | Δορυφορική εξερεύνηση της Γης |  |  | (EESS) Ατμοσφαιρική μέτρηση (limb sounding) και ατμοσφαιρική εξ’ αποστάσεως αίσθηση του υποξειδίου του αζώτου (nitrous oxide) στα 201 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 202 GHz-209 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.341, 5.563A | Δορυφορική εξερεύνηση της Γης |  |  | (EESS) Ατμοσφαιρική μέτρηση (limb sounding) και ατμοσφαιρική εξ’ αποστάσεως αίσθηση υδρατμών στα 203.4 GHz και όζοντος τα 208.5 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 209 GHz-217 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.341 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 217 GHz-226 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ)(5.562B) 5.149, 5.341 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 226 GHz-231.5 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340 | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Ατμοσφαιρική μέτρηση (limb sounding). Παράθυρο αναφοράς για μετρήσεις υδρατμών υψηλότερης συχνότητας |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής (π.χ. CO line), VLBI |
| 231.5 GHz-232 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |  |
| 232 GHz-235 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοεντοπισμός |  |  |  |  |
| 235 GHz-238 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.563A, 5.563B | Παθητικοί αισθητήρες (δορυφορικοί) |  |  | Η παθητική αίσθηση περιορίζεται στη μέτρηση (sounding) μικροκυμάτων |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 238 GHz-239.2 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ |  |  |  |  |
| 239.2 GHz-240 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΓΗ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ |  |  |  |  |
| 240 GHz-241 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| 241 GHz-242.2 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.138, 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 241-250 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 242.2 GHz-244.2 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.138, 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 244.2 GHz-247.2 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.138, 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 247.2 GHz-248 GHz | ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Ερασιτεχνική Υπηρεσία, Ερασιτεχνική Δορυφορική Υπηρεσία 5.138, 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 248 GHz-250 GHz | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ραδιοαστρονομία 5.149 | Ερασιτεχνική υπηρεσία |  |  |  |
|  |  | Ερασιτεχνική δορυφορική υπηρεσία |  |  | Στη ζώνη 241-250 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 250 GHz-252 GHz | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗ) 5.340, 5.563A | Δορυφορική εξερεύνηση της Γης |  |  | (EESS) Μετρήσεις (Limb sounding) του υποξειδίου του αζώτου (nitrous oxide) κοντά στα 251 GHz |
|  |  | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 252 GHz-265 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΠΛΟΗΓΗΣΗ 5.149, 5.554 | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 265 GHz-275 GHz | ΣΤΑΘΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΓΗ-ΠΡΟΣ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ), ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 5.149, 5.563A | Ραδιοαστρονομία |  |  | Παρατηρήσεις συνεχούς και φασματικής γραμμής |
| 275 GHz-300 GHz | Δεν έχει κατανεμηθεί (5.564A) 5 | - |  |  | Δύναται να χρησιμοποιηθεί από ενεργή και παθητικές υπηρεσίες |

###### Μέρος 1.2

Εθνική Χρήση στο Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 0 Hz μέχρι 300 GHz από

Εξοπλισμό Τεχνολογίας Υπερευρείας Ζώνης (Equipment Using Ultra Wideband Technology (UWB))

| Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων | Παρατηρήσεις |
| --- | --- |
| κάτω από 1.6 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 1.6 - 2.7 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 2.7 - 3.1 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 3.1 - 3.4 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 3.4 - 3.8 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 3.8 - 4.8 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 4.8 - 6.0 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 6.0 - 8.5 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 8.5 - 9 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| 9 - 10.6 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |
| πάνω από 10.6 GHz | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2019/785/EE |

###### Μέρος 1.3

Εθνική Χρήση στο Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 0 Hz μέχρι 300 GHz

από Συσκευές Μικρής Εμβέλειας (Short Range Devices (SRDs)) που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μέρος 1.1 του Σχεδίου Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας

| Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων | Τύπος Συσκευής Μικρής Εμβέλειας | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
| 9 kHz – 30 MHz | Επαγωγικές Συσκευές | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 9 kHz – 130 MHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2022/180/ΕΕ |
| 9-600 kHz. | Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 400-600 kHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 442.2-450.0 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 456.9-457.1 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 984-7484 kHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 7300-23000 kHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 12500-20000 kHz | Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 13553-13567 kHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 13553-13567 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 26957-27283 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 26990-27000 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 27040-27050 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 27090-27100 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 27140-27150 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 27190-27200 kHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 30-37.5 MHz | Ενεργά Ιατρικά Εμφυτεύματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 40.66-40.7 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 87.5-108 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 169.4-169.475 MHz | Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 169.4-169.8125 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 169.4875- 169.5875 MHz | Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 173.965-216 MHz | Βοηθητικές συσκευές ακοής (ALD) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 401-406 MHz | Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 430-440 MHz | Συσκευές απόκτησης ιατρικών δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 433.05-434.79 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 446.0-446.2 MHz | PMR446 | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 821.5-832 MHz | PMSE ήχου | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 862-868.6 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 863-865 MHz | PMSE ήχου | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 863-868 MHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 865-868 MHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 868.6-868.7 MHz | Αξιόπιστες συσκευές συναγερμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 868.7-869.2 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 869.2–869.4 MHz | Αξιόπιστες συσκευές συναγερμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 869.4-869.65 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 869.65-869.7 MHz | Αξιόπιστες συσκευές συναγερμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 869.7-870 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 874-874.4 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/650/ΕΕ |
| 916.1-918.9 MHz | Συσκευές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/650/ΕΕ |
| 916.1-919.4 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/650/ΕΕ |
| 916.4-919.4 MHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/650/ΕΕ |
| 917.3-918.9 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1538/ΕΕ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/650/ΕΕ |
| 1785-1804.8 MHz | PMSE ήχου | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 2400-2483.5 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 2400-2483.5 MHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 2400-2483.5 MHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 2446-2454 MHz | Συσκευές Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 2483.5-2500 MHz | Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 2483.5-2500 MHz | Συσκευές απόκτησης ιατρικών δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 4500-7000 MHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 5725-5875 MHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 5795-5815 MHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 5855-5875 MHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 6000-10600 MHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 17.1-17.3 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 24.05-24.25 GHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 24.05-27 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 24.15-24.25 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 57-64 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 57-64 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 57-71 GHz | Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης δεδομένων | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 61-61.5 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 63.72-65.88 GHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 69.8-85 GHz | Συσκευές ραδιοπροσδιορισμού | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 76-77 GHz | Συσκευές τηλεματικής μεταφορών και κυκλοφορίας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 122-123 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |
| 244-246 GHz | Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας | Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/771/ΕΚ και την Εκτελεστική Απόφαση 2025/105/EE |

#### Μέρος 2

ECA-footnotes included in the European Common Allocation

Οι υποσημειώσεις ECA είναι διαθέσιμες για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Μέρος 3

RR footnotes for Region 1 Allocations relevant to CEPT

Οι υποσημειώσεις των Κανονισμών Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για τις Κατανομές της Περιοχής 1 που αφορούν τη CEPT είναι διαθέσιμες για το κοινό στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Μέρος 4

##### Κατάλογος Συντμήσεων (List of Abbreviations)

| (OR) | Off-Route |
| --- | --- |
| (R) | Route |
| 1800 | Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band |
| ADS | Automatic Dependant Surveillance (Aeronautical) |
| AES | Aircraft Earth Stations |
| AGA | Air Ground Air |
| AIS | Automatic Identification System |
| ALS | Assistive Listening Systems |
| AM | Amplitude Modulation |
| AMRD | Autonomous Maritime Radio Device |
| AMS(R)S | Aeronautical Mobile Satellite (Route) Services |
| APP | Appendix of the ITU Radio Regulations |
| AVI | Automatic Vehicle Idenfication |
| BBDR | Broad Band Disaster Relief |
| BFWA | Broadband Fixed Wireless Access |
| BMA | Building Material Analysis |
| BSS | Broadcasting Satellite Service |
| CB | Citizen Band |
| CEPT | European Conference of Postal and Telecommunications Administrations |
| CGC | Complementary Ground Component |
| CRS | Central Radio Station |
| CT | Cordless Telephone |
| DEC | Decision |
| DECT | Digital Enhanced Cordless Telecommunication |
| D-GPS | Differential Global Positioning System |
| DME | Distance Measuring Equipment |
| DMO | Direct Mode Operation |
| DRM | Digital Radio Mondiale |
| DSC | Digital Selective Calling |
| DSI | Detailed Spectrum Investigation |
| DVB-T | Terrestrial Digital Video Broadcasting |
| E/s | Earth-to-space direction |
| ECA | European Common Allocation |
| ECC | Electronic Communications Committee |
| ECM | Electronic Countermeasures |
| ECP | European Common Proposal |
| EESS | Earth Exploration-Satellite Service |
| EFIS | European Frequency Information System |
| EGSM | Extended GSM |
| EISCAT | European Incoherent SCATter facility |
| ELT | Emergency locator transmitter |
| ENG | Electronic News Gathering |
| EPIRB | Emergency Position-Indicating Radiobeacon |
| ERC | European Radiocommunications Committee |
| ERO | European Radiocommunications Office |
| ESIM | Earth Stations In Motion |
| ESOMPs | Earth Stations On Mobile Platforms |
| EST | Earth Stations on Trains |
| ESV | Earth Stations on-board Vessels |
| EU | European footnote |
| FDD | Frequency Division Duplex |
| FM | Frequency Modulation |
| FSS | Fixed-Satellite Service |
| FWA | Fixed Wireless Access |
| GALILEO | European Global Navigation Satellite System |
| GBAS | Ground Based Augmentation System |
| GBSAR | Ground Based Synthetic Aperture Radar |
| GE06 | Geneva 2006 Agreement |
| GE75 | Geneva 1975 Agreement |
| GE85 | Geneva 1985 Agreement |
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| GPR/WPR | Ground Probing Radar / Wall Probing Radar |
| GPS | Global Positioning System |
| GSM | Global System for Mobile Communications |
| GSM 1800 | Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band |
| GSM-R | GSM for Railways |
| GSO | GeoStationary Orbit |
| HAPS | High Altitude Platform Systems |
| HDFS | High Density Fixed Service |
| HDFSS | High Density Fixed-Satellite Service |
| HDTV | High Definition Television |
| HEST | High E.i.r.p. Satellite Terminals |
| HF | High Frequency |
| HIPERLAN | High Performance Radio Local Area Network |
| IALA | International Association of Lighthouse Authorities |
| IBCN | Integrated Broadband Communications Network |
| IFF | Identification Friend or Foe |
| ILS | Instrument Landing System |
| IMO | International Maritime Organisation |
| IMT | International Mobile Telecommunications |
| IMT-2000 | International Mobile Telecommunications-2000 |
| IMT-Advanced | Systems beyond IMT-2000 |
| IoT | Internet of Things |
| ISM | Industrial, Scientific and Medical |
| ITS | Intelligent Transport Systems |
| ITU | International Telecommunication Union |
| JTIDS | Joint Tactical Information Distribution System |
| LAES | Location Application for Emergency Services |
| LANs | Local Area Networks |
| LDC | Low Duty Cycle |
| LP-AMI | Low Power Active Medical Implants |
| LPR | Level Probing Radar |
| LT2 | Location Tracking Type 2 |
| MBANS | Medical Body Area Network Systems |
| MBR | Maritime Broadband Radio Links |
| MCA | Mobile Communications Services on Board Aircraft |
| MCV | Mobile Communication Services on Board Vessels |
| MES | Mobile Earth Stations |
| MFCN | Mobile/Fixed Communications Networks |
| MIDS | Multifunctional Information Distribution System |
| MLS | Microwave Landing System |
| MSI | Maritime Safety Information |
| MSS | Mobile-Satellite Service |
| MWS | Multimedia Wireless System |
| NATO | North Atlantic Treaty Organisation |
| NAVTEX | Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships |
| NDB | Non-Directional Beacon |
| NGSO | Non-GeoStationary Orbit |
| NJFA | NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement |
| NMR | Nuclear Magnetic Resonance |
| OB | Outside Broadcasting |
| PAMR | Public Access Mobile Radio |
| PKO | Peace Keeping Operations |
| PLB | Personal Locator Beacons |
| PMR | Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio |
| PMSE | Programme Making and Special Events |
| POCSAG | Post Office Code Standards Advisory Group |
| PPDR | Public Protection and Disaster Relief |
| PWAP | Private Wide Area Paging |
| RA | Radio Astronomy |
| REC | Recommendation |
| RFID | Radio Frequency Identification |
| RLAN | Radio Local Area Network System |
| RR | ITU Radio Regulations |
| RTE | Radar Target Enhancer |
| RTTT | Road Transport & Traffic Telematics |
| s/E | space-to-Earth direction |
| SAB | Services Ancillary to Broadcasting |
| SAP | Services Ancillary to Programming |
| SAR(communications) | Search and Rescue |
| SIT | Satellite Interactive Terminal |
| SNG | Satellite News Gathering |
| S-PCS | Satellite Personal Communication System |
| SRD | Short Range Device |
| SRR | Short Range Radar |
| SRS | Space Research Service |
| SSR | Secondary Surveillance Radar |
| SUT | Satellite User Terminal |
| TACAN | Tactical Air Navigation |
| T-DAB | Terrestrial Digital Audio Broadcasting |
| TDD | Time Division Duplex |
| TETRA | Terrestrial Trunked Radio |
| TLPR | Tank Level Probing Radar |
| WRC | World Radiocommunication Conference |